Назва закупівлі: Комплект системи моніторингу Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 31230000-7 Частини електророзподільної чи контрольної апаратури Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 450 000,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 30 червня 2023 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-30-004130-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Комплект системи моніторингу

Код ДК 021:2015 – 31230000-7 Частини електророзподільної чи контрольної апаратури

Вимоги необхідні до обладнання технічні (якісні), кількісні характеристики

- Обладнання має бути скомплектовано у систему. Система має бути налаштована, запрограмована і готова до роботи.

- Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

- Пропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними, та такими, що мають останні стабільні версії програмного забезпечення.

- Обладнання, повинно бути виготовлено в країнах, на які не розповсюджуються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

Технічні вимоги до предмета закупівлі:

Комплект системи моніторингу

| № з/п | Назва | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фізичне розміщення | 19" 9U, 600х350х507 мм |
| 2. | Порти/інтерфейс | Ethernet – 2 шт. RS485 – 1 шт. вводи живлення – 2 шт. виносна антена – 1 шт. |
| 3. | Протоколи | HTTP (web-інтерфейс); SNMP; URL encoded HTTP команди; СМС-команди. |
| 4. | Монітор | сенсорний ємкісний 15” |
| 5. | Автономне живлення | 8 год |
| 6. | Вимірювання температури | 2 точки |
| 7. | Вимірювання відносної вологості | 1 точка |
| 8. | Визначення наявності води | 1 точка |
| 9. | Визначення наявності напруги 220В | 1 точка |
| 10. | Оповіщення аварій | оповіщення через СМС в разі «аварій» через мережу GSM без використання мережевих серверів |
| 11. | Захист | від короткого замикання, від перевантаження і від перегріву блоку живлення |
| 12. | Обєм пам’яті | DDR3 – 4 Gb SSD – 128 Gb |
| 13. | Термостат | -10...80°C |
| 14. | Гарантія або сервісна підтримка | Гарантія не менше 1 року. Гарантія повинна включати заміну компонентів, що вийшли з ладу, доступ до оновлень ПЗ (за наявності). |

Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропонованого товару вимогам до предмету закупівлі та відповідність технічним вимогам, визначеним у додатку 4 до тендерної документації.

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).