Назва закупівлі: Мережеве обладнання Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 32420000-3: Мережеве обладнання Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 5 000 858,47 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 13 серпня 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-13-007176-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Вимоги необхідні до обладнання технічні (якісні), кількісні характеристики

1.	Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

2.	Запропонований товар не повинен мати статус EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support) або подібного.

3.	Пропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними, та такими, що мають останні стабільні версії програмного забезпечення.

4.	Обладнання, повинно бути виготовлено в країнах, на які не розповсюджуються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

5.	Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію (копії) авторизаційного листа від виробника (або виробників) обладнання (або офіційного представництва в Україні) щодо повноважень Учасника на постачання такого обладнання. Лист (листи) повинен бути адресований Замовнику з зазначенням номеру оголошення та назви предмету закупівлі.

Технічні вимоги до предмета закупівлі:

1. Контролер для керування бездротовою мережею з ліцензіями – 2 комплекти

| Найменування | Вимоги |
| --- | --- |
| Загальна характеристика та функціональність | - Контролер для централізованого управління і моніторингу бездротової мережі з можливостями формування відмовостійкого кластеру для балансування навантаження та керування точками доступу; |
| Форм-фактор | - Форм-фактор для встановлення в стандартну серверну шафу 19" і мати висоту не більше 1RU; |
| Характеристики масштабованості та продуктивності | - Максимальна кількість точок доступу, що можуть керуватися контролером: не менше 64 - Максимальна кількість клієнтів, що можуть одночасно працювати в мережі під управлінням контролеру: не менше 4096 - Максимальна кількість VLAN: не менше 4096 - Пропускна спроможність пристрою в централізованому режимі: не менше 8 Гбіт/с - Максимальна пропускна спроможність міжмережевого екрану: 8 Гбіт/с - Максимальна кількість одночасних сесій міжмережевого екрану: не менше 64000; - В склад пропозиції повинно бути включено компоненти та ліцензії необхідні для формування відмовостійкого кластеру із можливістю балансування навантаження та забезпечення єдиної точки ліцензування управління та моніторингу; |
| Вимоги до можливого розширення | - Рішення повинне дозволити подальше масштабування за кількістю точок, клієнтів та пропускною спроможністю на всю інфраструктуру Замовника (розрахунково до 64 точок доступу, до 4096 клієнтів) шляхом подальшого нарощування відмовостійкого кластеру в конфігураціях N+1 або N+N із збереженням єдиної точки ліцензування, управління та моніторингу |
| Інтерфейси вводу/виводу | - Не менше 8 (восьми) комбінованих портів 10/100/1000BASE-T/SFP. - USB 2.0 - 1 порт - Console – 1 порт mini USB, RJ-45 |
| Підтримувані режими роботи бездротової мережі | - Централізований, з тунелюванням всього трафіку користувачів бездротової мережі на контролер; - За встановленими політиками – трафік користувачів бездротової мережі тунелюється на контролер або комутується в мережу безпосередньо точкою доступу в залежності від типу трафіку і встановлених адміністратором політик |
| Підтримка функцій та протоколів моніторингу та управління | - Веб-інтерфейс управління (HTTP/HTTPS) - CLI інтерфейс управління - SSH - Протокол SNMP v2с, v3; - Системний журнал та передача записів системного журналу за протоколом Syslog відповідно до встановлених адміністратором правил; - Централізована система управління, що забезпечує додаткові можливості візуалізації та моніторингу бездротової мережі, зокрема відображення на плані поверху місцезнаходження бездротових клієнтів, потенційно зловмисних бездротових пристроїв, візуалізацію покриття бездротової мережі (heatmap). |
| Протоколи та функції управління радіочастотним ресурсом | - Автоматичний вибір оптимальних радіочастотних каналів та рівнів потужності випромінювання між точками під управлінням контролера; - Підтримка управління радіочастотними параметрами для мереж 802.11n (HT20, HT40) та 802.11ac (VHT20, VHT40, VHT80, VHT160) - Автоматичне переведення клієнтських пристроїв, що підтримують роботу в двох діапазонах 2,4 та 5 ГГц в менш завантажений частотний діапазон (band steering); - Автоматичне динамічне регулювання потужності випромінювання та радіочастотних каналів точок кластеру в разі відмови однієї з точок кластеру або змін в оточенні для усунення зон із поганим покриттям; - Оптимальне розділення ефірного часу між клієнтами, що підтримують різні стандарти 802.11 з можливістю рівного розділення часу між клієнтами, або пріоритетного доступу для клієнтів що підтримують найбільш нову версію стандарту 802.11 (airtime fairness) - Можливість встановлення доступності мережі за розкладом з відключенням радіо точок в неробочій час; - Можливість відстеження бездротовою мережею місцезнаходження та переміщення підключеного клієнтського пристрою в реальному часі з відображенням його місцезнаходження на плані поверху в системі управління (не включено в пропозицію) або експорту в зовнішні додатки через API. |
| Протоколи та функції безпеки | - Підтримка автентифікації IEEE 802.1X (як мінімум повинні підтримуватись методи EAP, LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-TLV, EAP-MD5). - RFC 2548 Microsoft vendor-specific RADIUS attributes - RFC 2716 PPP EAP-TLS - RFC 2865 RADIUS authentication - RFC 3579 RADIUS support for EAP - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS guidelines - RFC 3748 extensible authentication protocol - MAC address authentication - Можливість автентифікації гостей з вбудованого веб-порталу (captive portal), або перенаправлення на зовнішній веб-портал - Підтримка серверів автентифікації: - Внутрішня база (локальна автентифікація) - LDAP/SSL secure LDAP сервер - RADIUS сервер - TACACS+ сервер - Підтримка протоколів IPsec з методами автентифікації X.509 PKI, IKEv2, IKE PSK, IKE aggressive для встановлення захищених тунелів між контролером та віддаленими точками доступу, що підключаються через незахищені мережі зовнішніх операторів зв’язку та ін - Наявність міжмережевого екрану з контролем стану з’єднання та розпізнаванням програмних додатків (шляхом використання функціональності глибокого аналізу пакетів (DPI) для трафіку бездротових користувачів з можливістю створення політик, що враховують додаток або категорію додатків, тип клієнтського пристрою та класи користувачів. - Можливість визначення типу та ОС клієнтського пристрою за непрямими ознаками (OS Fingerprinting); - Бездротова система запобігання вторгненням (wIPS); - Підтримка отримання значення ролі від ClearPass для встановлення необхідних обмежень для клієнтського пристрою; - Підтримка профайлінгу за допомогою функціоналу IF-MAP; |
| Протоколи та функції якості обслуговування | - Балансування клієнтів/навантаження між всіма радіо та каналами точок бездротової мережі під управлінням контролеру; - Динамічний вибір та асоціація клієнта з оптимальної для нього точкой доступу; - Можливість призначення політик якості обслуговування для SSID або групи користувачів - Можливість створення політик якості обслуговування, що враховують додаток або категорію додатків тип клієнтського пристрою та класи користувачів, в тому числі обмеження пропускної здатності для не бізнес-критичних категорій додатків (соціальні мережі, пірінгові мережі) |
| Протоколи та функції мобільності та роумінгу | - Підтримка безшовного роумінгу клієнтів між точками під управлінням контролеру; - Підтримка безшовного роумінгу клієнтів між точками під управлінням різних контролерів в кластері; - Підтримка можливості роумінгу між підмережами та VLAN |
| Протоколи та функції L2 | - Віртуальні локальні мережі VLAN (IEEE 802.1Q) - Протокол IEEE 802.1ab (LLDP); - Протокол агрегації з’єднань IEEE 802.3ad (LACP) - Протокол Spanning Tree (стандарти IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w (RSTP)) |
| Протоколи та функції L3 | - Статичні маршрути; - Протоколи динамічної маршрутизації: OSPFv2 - Протокол резервування віртуальных маршрутизаторів IPv4 (VRRP); |
| Функції відмовостійкості та високої доступності | - Можливість створення кластерів високої доступності з синхронізацією стану пристроїв. Підтримуються режими: - 1+1 Активний/Резервний - 1+1 Активний/Активний - N+1 |
| Додатковий функціонал для моніторингу та управління | - Система підтримує управління і моніторинг всього мережевого обладнання, що включені до даної пропозиції, а також має як мінімум базові можливості моніторингу мережевим обладнанням третіх виробників (моніторинг мультивендорною мережею); - Система повинна мати можливість відмовостійкого впровадження; Крім цього, система повинна виконувати: - Побудову та графічне відображення топології мережі на різних рівнях; - Моніторинг продуктивності мережі в режимі реального часу, швидка ідентифікація найбільш завантажених ділянок та пристроїв мережі; - Інвентаризацію пристроїв, управління версіями конфігурацій та ОС пристроїв, засоби порівняння конфігурацій, резервне копіювання, відновлення і відкат; - Збір, фільтрацію та аналіз подій системних журналів пристроїв; - Генерацію звітів, з використанням системних та створених користувачем шаблонів, можливість запуску за розкладом та автоматичного відправлення звітів по електронній пошті; - Виявлення збоїв та критичних проблем продуктивності в мережі, генерування аварійних сигналів, повідомлення адміністратора; - Можливість масового конфігурування пристроїв (внесення пакетних змін до конфігурації групи пристроїв); - Підтримку багатокористувацького управління на основі розподілу ролей. - Підтримку карт для розміщення точок доступу на об’єктах, моделювання карт покриття та визначення місцеположення клієнтського пристрою; - Підтримку аналізу поведінки несанкціонованих точок доступу та клієнтів, які можуть вплинути на роботу бездротової мережі Замовника (wIPS); - Функціонал контролера повинен підтримувати управління мінімум 30 бездротовими пристроями |
| Гарантія та Сервісна підтримка | - Обладнання повинно забезпечуватись гарантією та сервісною підтримкою від учасника строком не менше ніж на 12 місяців з дати поставки обладнання. - Умови сервісної підтримки обладнання повинні включати в себе можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24 год х 7 днів на тиждень, протягом гарантійного строку, доставку і заміну неякісного обладнання протягом 4-х годин з моменту отримання звернення від Замовника. - Можливість скачування та оновлення програмного забезпечення та мікрокодів. |

2. Комутатор – 10 шт.

| Найменування | Вимоги |
| --- | --- |
| Форм-фактор та архітектура: | - Комутатор фіксованої конфігурації |
| Характеристики продуктивності комутатора: | - Максимальна продуктивність комутації/маршрутизації на систему: 41,7 млн. пакетів / с - Максимальна пропускна спроможність переадресації на систему: 56 Гбіт / с |
| Наявність інтерфейсів наступних типів: | - 24 інтерфейсів 10/100/1000 Base-T з підтримкою РОЕ+ - 4 інтерфейси 1G SFP |
| Характеристики масштабованості: | - Максимальна кількість записів MAC-адрес: 32 000 - Максимальна кількість IPv4/IPv6 маршрутів: 2 000 / 1 000 |
| Підтримка протоколів та функцій рівня 2: | - Віртуальні локальні мережі VLAN (IEEE 802.1Q) - 4,094 ID, 2048 активних; - Протокол Spanning Tree (стандарти IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP)); - Протокол Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP); - Функції відслідковування повідомлень протоколів управління багатоадресними групами та оптимізації багатоадресного трафіку (IGMP snooping та MLD snooping); - Протокол агрегації з’єднань IEEE 802.3ad (LACP) - Протокол IEEE 802.3x, управління потоком даних; - Протокол IEEE 802.1AB (LLDP) та розширення LLDP-MED ; - Підтримка надвеликих (Jumbo) фреймів розміром 9К |
| Підтримка протоколів та функцій рівня 3: | - Статичні маршрути для IPv4/IPv6; - Протоколи маршрутизації IPv4: RIP, OSPF (для використання комутатору в режимі L3 доступу); - Протоколи маршрутизації IPv6: RIPng, OSPFv3 (для використання комутатору в режимі L3 доступу); - Протокол резервування віртуальных маршрутизаторів IPv4/IPv6 (VRRP/VRRPv3); - Балансування трафіку за маршрутами з однаковою метрикою (ECMP); - Маршрутизація за призначеними політиками (PBR); - Протокол реєстрації багатоадресних груп (IGMP), з підтримкою версій IGMP v1, v2, v3; - Протокол багатоадресної маршрутизації PIM для IPv4 та IPv6, включаючи PIM-DM, PIM-SM; - Сервер DHCP; - Підтримка віртуалізації Virtual Extensible LAN (VXLAN) - VXLAN L2 шлюз |
| Підтримка протоколів та функцій безпеки: | - Списки контролю доступу для вхідного та вихідного трафіку, що дозволяють використовувати поля заголовків рівня 3 та 4; - Функцій захисту від атак на протокол STP: Root guard, BPDU port protection - Функцій захисту від атак на протоколу ARP: захист від атак типу ARP poisoning - Функцій Port security: обмеження кількості МАС адрес на порту, прив’язка МАС до порту, блокування неавторизованих МАС адрес; - Функцій захисту протоколу DHCP: блокування DHCP пакетів від неавторизованих DHCP серверів - Протоколи автентифікації, авторизації та обліку (ААА): RADIUS, TACACS+; - VLAN з ізоляцією користувачів (Private VLAN); - Підтримка методів автентифікації користувачів: 802.1X, WEB автентифікації, та MAC автентифікації; - Керування доступом на основі визначених ролей; - Системний журнал; - Захищений протокол віддаленого керування SSHv2 для доступу в режимі CLI, та HTTPS для доступу до графічного інтерфейсу керування - Функції захисту Control Plane комутатора від атак типу «відмова в обслуговуванні» (Control Plane Policing) |
| Підтримка протоколів та функцій якості обслуговування: | - Підтримка приорітезації IEEE 802.1p, - Підтримка класифікації трафіка за критеріями: значення полів IEEE 802.1p, IP precedence, Type of Service (ToS), DSCP, IP адреса, протокол L3, порт-джерело трафіку, номери портів TCP/ UDP; - Дії для трафіку, що відповідають умовам класифікатору: обмеження швидкості, ремаркування; - Можливість встановлення обмеження швидкості на порту для всього або певних видів трафіку, в тому числі: широкомовний трафік, багатоадресний трафік, ICMP трафік, одноадресний трафік до адреси призначення, що відсутня в таблиці комутації (unknown unicast); - Дисципліни якості обслуговування: Strict Priority Queuing (SPQ), Priority Queuing (PQ) із можливістю встановлення гарантованих мінімумів пропускної здатності доступних кожній черзі; |
| Підтримка віртуалізації комутаторів: | - N:1 віртуалізація: можливість об’єднання декількох комутаторів в один віртуальний пристрій (стек), що має єдине управління, виглядає як один вузол для мережевих протоколів L2/L3, в тому числі можливість крос-шасі LACP агрегації з’єднань до іншого активного обладнання; - Повинна підтримуватись можливість об’єднання в стек не менше 8 комутаторів. |
| Підтримка функцій та протоколів моніторингу та управління: | - Інтерфейс командного рядку (CLI) - Протокол SNMP v1, v2, v3; - Протокол sFlow (RFC 3176); - Протокол Remote monitoring (RMON); - Протокол синхронізації часу Network Time Protocol (NTP); - Системний журнал та передача записів системного журналу за протоколом Syslog відповідно до встановлених адміністратором правил; - Наявність засобів автоматизації конфігурування пристрою з системи централізованого управління без початкового настроювання адміністратором (zero-touch provisioning); - Дзеркалювання трафіку (створення копії трафіку що відповідає визначеним умовам (інтерфейс, MAC-адреса, VLAN, поля L3 заголовку) та передача його на локальний або віддалений порт моніторингу); - Протокол OpenFlow версії не нижче 1.3. - Підтримка управління з хмарного сервісу виробника |
| Простір, який займається у серверній шафі: | - 1 U |
| Гарантія / сервісна підтримка у складі пропозиції: | - Обмежена пожиттєва гарантія; - Включає заміну компонент, що вийшли з ладу, доступ до оновлень ПЗ, віддалену діагностику та підтримку з боку центру технічної підтримки виробника в режимі 8 х 5 |

3. Пристрій мережевої безпеки (брандмауер)  – 1 шт.

| Найменування | Вимоги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальні вимоги |  |  |  | - Якщо відповідно до функціональності пристроїв/систем або згідно архітектурного підходу реалізація технічних вимог потребує додаткових пристроїв/систем (кластеризації) або ліцензій, то все це має бути закладено в комплект поставки з урахуванням вимог до строку та функціональності технічної підтримки - Всі необхідні ліцензії для забезпечення зазначеного в цих вимогах функціоналу та кількісних показників продуктивності мають бути у комплекті запропонованого рішення - На обладнання не має бути анонсів end-of-sale та end-of life (EOS/EOL) від виробника - NGFW повинен мати чинні експертні висновки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на відповідність вимогам законодавства в галузі захисту інформації або проходити відповідну державну експертизу на момент подання Учасником пропозиції конкурсних торгів |  |
| Архітектура та форм-фактор |  |  |  | - NGFW повинні являти собою програмно-апаратний комплекс (ПАК) для встановлення в стандартну монтажну шафу 19", висота не більше ніж 1 RU - Не менше ніж 2 блоки живлення (100-240V AC, 50-60 Hz) - Якщо таких пристроїв, для виконання вимог ТЗ, повинно бути декілька (кластеризація, додаткові модулі безпеки, маршрутизатори, тощо) вони усі мають бути у комплекті поставки рішення |  |
| Мережеві інтерфейси |  |  |  | - Не менше ніж 16х GE RJ45 - Не менше ніж 8х GE SFP інтерфейсів та не менше ніж 2хSFP SX 1 GE модуля до них - Не менше ніж 8х 10 GE SFP+ - Не менше ніж 2х GE RJ45 WAN - Не менше ніж 2х GE RJ45 Management/HA - Не менше ніж 1х USB Port - Консольний порт 1x RJ45 |  |  |
| Продуктивність сервісів безпеки |  |  |  | - Пропускна здатність сервісу Stateful Firewall (на пакетах розміром 1518 байт, UDP): не менше ніж 79,5 Гбіт/c - Кількість одночасних TCP-сесій: не менше ніж 7 800 000 - Кількість нових TCP-сесій/секунду: не менше ніж 500 000 - Пропускна здатність на середніх пакетах розміром 450 байт або Enterprise Testing Conditions / Enterprise traffic mix (FW+App Control+IPS+Malware Protection): не менше ніж 9 Гбіт/c - Пропускна здатність під час інспекції SSL/TLS трафіку з використанням IPS: не менше ніж 8 Гбіт/c |  |  |
| Продуктивність VPN |  |  |  | - Пропускна здатність IPSec VPN: не менше ніж 55 Гбіт/c - Пропускна здатність SSL VPN: не менше ніж 3,6 Гбіт/c - Кількість одночасних SSL VPN підключень до шлюзу: не менше ніж 5000 - Кількість одночасних клієнт-шлюз IPSec VPN підключень: не менше ніж 50000 - Кількість одночасних шлюз-шлюз IPSec VPN підключень: не менше ніж 2000 |  |  |
| Віртуалізація |  |  |  | - Віртуальні FW, (Virtual Systems/Security contexts/Virtual Domains) що являють собою незалежні пристрої із власними політиками безпеки, інтерфейсами, адміністраторами, тощо: не менше ніж 10 |  |  |
| Висока доступність (high availability) |  |  |  | - Active-Active - Active-Standby |  |  |
| L2 функціонал та мережеві служби |  |  |  | - Агрегація портів (802.3ad) - VLAN (802.1Q та Trunking) - Вбудований DHCP, NTP, DNS-сервера |  |  |
| NAT |  |  |  | - Cтатичний NAT - Динамічний NAT - PAT |  |  |
| Multicast |  |  |  | - Sparse та dense режим - Підтримка PIM |  |  |
| Сервіси безпеки |  |  |  | - Stateful Firewall - Ідентифікація та контроль застосувань (AC/AVC) - Захист від загроз на основі сигнатурного аналізу (IPS) - Захист від malware (Antivirus/AMP) - Web, DNS та Video-фільтрація - Iнспектування/сканування SSL/TLS трафіку на загрози - Захист від невідомих загроз (0-day) - Запобігання витоку даних (DLP) - Захист від DOS-атак - IPSec VPN, SSL VPN |  |  |
| Stateful Firewall |  |  |  | - Режими роботи: - NAT/маршрутизатор - прозорий режим (міст) - Підтримка VoIP трафіку: глибока інспекція та захист від атак на протокол SIP - Виконання ролі проксі для аналізу, інспектування та забезпечення коректної роботи сесій різних протоколів (session helpers, application layer gateway) |  |  |
| Ідентифікація та контроль застосувань (AC/ AVC) |  |  |  | - Інспектування та застосування дій до мережевого трафіку на основі сигнатурного аналізу та певної категорії додатків (application control/application visibility control) - Конфігурація відповідних до користувацького оточення AC/AVC-сенсорів з необхідним набором сигнатур - Конфігурація виключень у діях з певними додатками (exemption/override) - Створення користувацьких сигнатур додатків |  |  |
| Захист від загроз на основі сигнатурного аналізу (IPS) |  |  |  | - Інспектування та застосування дій до мережевого трафіку на основі сигнатурного аналізу та виявлення відомих атак (intrusion prevention system) - Конфігурація відповідних до користувацького оточення IPS-сенсорів з необхідним набором сигнатур - Конфігурація виключень у діях з певними сигнатурами (exemption/override) |  |  |
| Захист від malware (Antivirus/AMP) |  |  |  | - Anti-Virus / Anti-malware захист - Виявлення та блокування небажаних програми або файлів (grayware) - Виявлення та блокування файлів на основі налаштованих порогових значень їх розміру для різних протоколів - Захист від зловмисних програм для мобільних пристроїв |  |  |
| - Web, DNS та Video-фільтрація |  |  |  | - Інспектування URL-запитів та можливість блокування їх на основі відношення до певної категорії (Web-фильтрація) - Інспектування запитів DNS та можливість блокування їх на основі відношення до певної категорії (DNS-фільтрація) - Інспектування Video контенту Youtube та можливість блокування його на основі відношення до певної категорії або каналу (Video-фільтрація) - Виявлення та блокування доступу до Botnet мереж - Блокування певних небезпечних елементів web-сайтів (Java Applet, ActiveX scripts, тощо) - Статичні blacklists та whitelists |  |  |
| SSL/TLS-інспекція |  |  |  | - Перехоплення, розшифрування та інспекція HTTPS, IMAPS, POP3S, SMTPS, FTPS-сесій - Конфігурація виключень з SSL/TLS-інспекції певних IP-адрес, URL, тощо (exemption/override) - Інспектування SSL/TLS-сертифікату на відповідність певному web-ресурсу до якого здійснюється підключення та строку дійсності (SSL/TLS сertificate іnspection) - Повноцінне інспектування контенту зашифрованих сесій (full SSL/TLS іnspection) - Інспектування SSL/TLS-трафіка має включати наступні інспекції: IPS, AC/AVC, AV/AMP, Web-фильтрацію, DLP |  |  |
| Захист від невідомих загроз (0-day) |  |  |  | - Відправка файлів з користувацького трафіку на аналіз у cloud sandbox для виявлення невідомих загроз класу "0-day" - Ліцензування має дозволяти аналізувати у cloud sandbox не менше ніж 14 000 файлів на день (24 години) |  |  |
| Запобігання витоку даних (Data Loss Prevention) |  |  |  | - Запобігання витоку конфіденційних даних шляхом перевірки трафіку (за назвою файлів, типом файлів, розміром файлів, регулярними виразами) - Запобігання витоку конфіденційних даних шляхов перевірки трафіка за допомогою бази даних заздалегідь визначеної інформації такої як: тип даних, словники та сенсори (credit card numbers, SIN numbers, тощо) (за умови додаткового ліцензування) - Функціонал DLP має запобігати витоку через наступні протоколи: HTTP-POST, HTTP-GET, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, NNTP |  |  |
| Захист від DOS-атак |  |  |  | - Можливість розпізнавання та блокування DoS атак: - TCP Syn flood - TCP/UDP/SCTP port scan - ICMP sweep - TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding |  |  |
| IPSec VPN, SSL VPN |  |  |  | - Алгоритми шифрування: 3DES, AES128, AES192, AES256 - Алгоритми хешування: MD5, SHA256, SHA384, SHA512 - Diffie-Hellman Group: 5, 14, 19, 27, 32 - Підтримка Hub & Spoke топології, Spoke & Spoke (mesh) топології - Агрегація IPSec тунелів - DMVPN/ADVPN або аналог |  |  |
| QoS |  |  |  | - Traffic Shaping - Traffic Policing |  |  |
| Маршрутизації та SD-WAN |  |  |  | - Статична маршрутизація та маршрутизація по політиках - Динамічні протоколи маршрутизації: RIP v1/v2, OSPF v2/v3, IS-IS, BGP4 - Формування логічного SD-WAN інтерфейсу шляхом об’єднання фізичних та логічних інтерфейсів з різнотипними підключеннями (MPLS, broadband Internet, LTE, тощо) - Оцінка якості каналів зв'язку SD-WAN шляхом відправлення пакетів чи запитів до певних вузлів у мережі - Контроль характеристики каналів зв'язку в режимі реального часу (packet loss, jitter, latancy) та іх графічне відображення (gui real-time monitor) - Визначення SLA для користувацьких додатків (applications) з використанням характеристик каналів зв'язку (packet loss, jitter, latancy) - Визначення різнопланових стратегій вибору каналів зв'язку для маршрутизації трафіку додатків та сервісів виходячи з критеріїв відповідності SLA, кращих значень характеристик каналів зв'язку, тощо - Визначення правил маршрутизації трафіку додатків та сервісів через канали SD-WAN з урахуванням стратегій та SLA - Автоматичне балансування навантаження, переключення і резервування каналів зв’язку для користувацьких додатків та сервісів при зміні храктеристик мережевих з’єднань (loss, jitter, latancy) в реальному часі - Динамічно виправляти втрати пакетів або відновлювати пакети з помилками викликані несприятливими умовами WAN-каналів під час роботи через VPN (Forward Error Correction) - Балансування пакетів однієї сесії через два IPSec VPN тунеля на основі "per packet" балансування |  |  |
| Автентифікація, авторизація та облік (AAA) |  |  |  | - Локальна база даних користувачів - Підтримка протоколів LDAP, RADIUS, TACACS+ - Підтримка 2-факторної автентифікації (two-factor authentication) - Single Sign-On: інтеграція с Windows AD - PKI та сертифікати: X.509, SCEP support, створення Certificate Signing Request (CSR), автоматичне поновлення сертифікатів до закінчення терміну дії, підтримка OCSP |  |  |
| Керування, звітність, інтеграція |  |  |  | - Графічний веб-інтерфейс (Web GUI) - Інтерфейс командного рядка (CLI) - Підтримка централізованої системи керування - Ролевий доступ адміністраторів (RBAC) - Підтримка REST API - Централізоване ведення журналів та звітності (logging and reporting) - Функціонал запису пакетів з мережевих інтерфейсів для подальшого їх аналізу (packet capture) - Функціонал резервного копіювання та відновлення файлів конфігурації - SNMP v1, v2, v3 - sFlow v5, Netflow v9, syslog - Підтримка інтеграції з системами типу SIEM |  |  |
| Технічна сервісна підтримка |  |  |  | - Обладнання повинно забезпечуватись технічною сервісною підтримкою строком не менше ніж 36 місяців - Постійний доступ до центру технічної підтримки виробника через сайт, електронною поштою або за телефоном 24*7 - Постійний авторизований доступ до сайту виробника 24*7 - Отримання актуальних репутаційних баз, сигнатур захисту веб-додатків та всіх необхідних оновлень для сервісів безпеки - Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій виробника - Можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24*7*365, доставку і заміну запасних частин у режимі Next Business Day в м. Київ (обладнання для заміни доставляється наступного дня після підтвердження заміни сервісом підтримки виробника) |  |  |