Назва закупівлі: Комп’ютерне обладнання Класифікатор та його відповідний код: 30230000-0: Комп’ютерне обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 7 146 000,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 22 квітня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-22-006357-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Комп’ютерне обладнання (Код ДК 021:2015 - 30230000-0  Комп’ютерне обладнання)

  - Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

  - Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, наведеним у цьому додатку тендерної документації.

  - Невідповідність пропозиції Учасника торгів вимогам цього додатку тендерної документації призводить до її відхилення.

  - Доставка товарів повинна здійснюватися транспортом або за рахунок постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника.

  - Відповідність технічних, якісних та кількості характеристик запропонованих товарів вимогам замовника повинна бути підтверджена учасником шляхом надання у складі тендерної пропозиції довідки, яка має містити порівняльну таблицю технічних, якісних та кількісних характеристик товару, що пропонується учасником, які мають бути не гіршими за наведені в вимогах до технічних, якісних та кількості характеристик до предмету закупівлі, що викладені у цьому додатку тендерної документації, із обов‘язковим зазначенням назви товару, його типу, марки, моделі, а також типу, марки, моделі всіх складових робочих станцій, що пропонуються Учасником.

  - Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій:

1.6.1. Гарантійний лист, що Товар запропонований до закупівлі є новим, та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені.

Пропозиції щодо постачання Товару, який перебував в експлуатації відхиляються.

1.6.2. Гарантійний лист, що Товар в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Товар буде поставлений у непошкодженій тарі виробника.

1.6.3. Сервісні центри: наявність сервісних центрів авторизованих виробником обладнання на території України. Учасник повинен надати довідку в довільній формі, про офіційного сервісного центру, із зазначенням назви сервісного центру, адреси та контактного номеру телефона.

1.6.4. Щодо ноутбуків, моноблоків:Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію авторизаційного листа від виробника запропонованих товарів або його офіційного представництва або офіційного дистриб'ютора в Україні (із зазначенням найменування Замовника та ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель №UA-2021-….) про підтвердження партнерського статусу, що підтверджує повноваження Учасника на постачання та сервісної підтримки виробником для ноутбуків та моноблоків, що запропоновано учасником торгів. У разі надання авторизаційного листа від офіційного представника необхідно надати підтвердження повноважень офіційного представника на території України. У разі надання оригіналу листа про повноваження від виробників іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.

1.6.5. Щодо ДБЖ: апаратне забезпечення має бути продуктом оригінального виробника, який має власне виробництво, сертифіковане за стандартами ISO 9001:2015, копію відповідного сертифікату (чинного на дату розкриття) Учасник має надати у складі пропозиції.

Надати копію сертифікату відповідності системи екологічного керування вимогами ISO 14001 (ДСТУ  ISO 14001 – для вітчизняного виробника) від виробників товару (чинного на дату розкриття тендерних пропозицій).

## Надати сертифікати  EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018.

## 1.7.Доставка до сервісного центру обладнання, яке вийшло з ладу, виконується Учасником за власний рахунок (включаючи повернення до Замовника відремонтованого обладнання). Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій гарантійних лист щодо таких зобов’язань.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

| Технічні вимоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук - 30 шт. | Опис |  |  |
| Процесор | Не гірше Intel i5 13-го покоління. Кількість ядер не менше 10-ти та 12 потоків, кеш пам’ять не менше 8MВ, підтримка тактової частоти процесора не менше 4.6GHz. з наявністю функції Turbo Boost Technology |  |  |
| Дисплей | Розмір - не менше 15.6 дюймiв, |  |  |
|  | Роздільна здатність - не гірше Full HD 1920x1080 |  |  |
|  | Тип матриці – не гірше WVA/IPS з антибліковим покриттям та вузькими рамками. |  |  |
|  | Яскравість не менше 250nits |  |  |
| Камера | роздільна здатність відео не гірше FHD (1920 x 1080 at 30 fps) із захисною шторкою та шумоподавленням (Temporal Noise Reduction) |  |  |
| Оперативна пам’ять | не менше 16ГБ DDR5 5600МГц, можливість розширення до 64Гб. Не менше 2-х слотів для пам’яті, один з яких повинен бути вільним |  |  |
| Жорсткий диск | не менше ніж 512GB SSD формату M.2, клас диску не нижче 35. |  |  |
| Порти вводу/виводу | Не менше: |  |  |
|  | 3x USB 3.2 Gen1 (1x with PowerShare) |  |  |
|  | 1x USB4 Gen 2 Type-C with Power Delivery and DisplayPort Alt mode |  |  |
|  | 1xHDMI 1.4 |  |  |
|  | 1x RJ-45 Ethernet port |  |  |
|  | 1x Universal Audio Jack |  |  |
| Клавіатура | Вологозахисна клавіатура з підсвіткою та цифровим блоком, кнопкою швидкого доступу до ШІ, з нанесеною заводською українською розкладкою від виробника персонального комп'ютера |  |  |
| Електроживлення | Не менше - 65Вт зовнішній блок, батарея – ємність не менше 54ВтГ, 3-х секційна |  |  |
| Безпровідні адаптери | Не гірше Wi-Fi 6E AX211 2х2 + Bluetooth 5.3 |  |  |
| Безпека | Наявність апаратного модулю шифрування даних за технологією TPM версії 2.0 (Hardware based security - TPM 2.0), що має TCG та FIPS сертифікацію |  |  |
|  | Ноутбук має відповідати стандарту MIL-STD 810 H; |  |  |
|  | Наявність гнізда для замка безпеки (Wedge Shaped Lock Slot) |  |  |
| Розміри | Вага не більше 1,85кг |  |  |
| Сертифікація | ENERGY STAR, EPEAT Registered Gold 8.0, TCO Certified 9.0 |  |  |
| Гарантія | Обладнання повинно бути новим та таким, що не було вживаним. |  |  |
|  | Гарантія від виробника не менше 36 місяців, починаючи від дати прийняття товару Замовником. |  |  |
|  | Рівень технічної підтримки не нижче Next Business Day Onste Service за місцем експлуатації обладнання. |  |  |
|  | Можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному номеру. |  |  |
|  | Наявність авторизованих виробником обладнання сервісних центрів в Україні. (Учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист (електронну копію) (форма довільна) з інформацією щодо авторизованих виробником обладнання сервісних центрів) |  |  |
| Моноблок - 90 шт. | Опис |  |  |
| Формфактор персонального комп'ютера | Аll-in-Оne (монітор та системний блок в одному корпусі, з одним блоком живлення). Не допускається використання перехідників та кріплень |  |  |
| Виробництво | Всі складові Персонального комп’ютеру повинні бути від одного виробника |  |  |
| Процесор | Не гірше Intel i5 12-го покоління. Кількість ядер не менше 6-ти та 12 потоків, кеш пам’ять не менше 18MВ, підтримка тактової частоти процесора не менше 4.4GHz. з наявністю функції Turbo Boost Technology |  |  |
|  | потужність не менше 35W |  |  |
| Оперативна пам’ять | Не менше 16ГБ DDR5 4800МГц, можливість нарощування до 64ГБ; |  |  |
|  | Не менше, ніж два слоти для оперативної пам’яті, один з яких повинен бути вільним |  |  |
| Жорсткий диск | Не менше ніж 512GB NVMe PCIe SSD |  |  |
| Чіпсет | Не гірше Intel Q670 |  |  |
| Бездротові технології | Не гірше WiFi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 |  |  |
| Блок живлення | Вбудований в моноблок, не більше 130W |  |  |
| Порти вводу/виводу | · Не менше ніж : |  |  |
|  | · Справа: |  |  |
|  | · - 1 USB 3.2 Gen 2 port with PowerShare |  |  |
|  | · Зліва: |  |  |
|  | · - 1 Universal audio port |  |  |
|  | · Під монітором: |  |  |
|  | · - 1х SD 4.0 card slot |  |  |
|  | · - 1х USB 3.2 Gen 2 Type-C port |  |  |
|  | · Задня панель: |  |  |
|  | · - 2х USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports |  |  |
|  | · - 2х USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports |  |  |
|  | -1х Audio line-out port, retaskable |  |  |
|  | - 1х DisplayPort++ 1.4a |  |  |
|  | - 1х RJ45 Ethernet Port |  |  |
| Мережевий адаптер | Не гірше ніж 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |  |  |
| Аксесуари | Маніпулятор “миша” USB зі скролінгом (оптичний) від виробника системного блоку |  |  |
|  | Клавіатура з нанесеною заводською українською розкладкою від виробника персонального комп'ютера |  |  |
| Безпека | Моноблок має відповідати стандарту MIL-STD 810 H |  |  |
|  | Наявність апаратного модуля Trusted Platform Module (TPM) версії 2.0 (Hardware based security - TPM 2.0), що має TCG та FIPS сертифікацію |  |  |
|  | Наявність слота для замка безпеки (Kensington security-cable slot) |  |  |
| Інтегровані засоби корпоративного адміністрування | Наявність можливості завантаження пакету драйверів з сайту виробника, |  |  |
|  | Наявність можливості контроль доступу до портів USB |  |  |
|  | Наявність можливості встановлення паролів BIOS, |  |  |
|  | Наявність агенту для забезпечення інвентаризації та моніторингу стану системи. |  |  |
| Діагональ екрану | Не менше ніж 23.8” |  |  |
| Тип матриці | Не гірше ніж IPS з антивідблисковим покриттям, Low Blue Light certified non-touch panel, 99% sRGB, ComfortView Plus |  |  |
| Роздільна здатність | Full HD (1920х1080), 60Hz |  |  |
| Співвідношення сторін | 16:09 |  |  |
| Веб-камера | В наявності, видвижна камера з роздільною здатність відео не гірше FHD (1080p) 2MP |  |  |
| Аудіо | Вбудовані динаміки, не менше ніж 2 направлених мікрофона |  |  |
| Сертифікація | EPEAT registered Gold, ENERGY STAR 8.0, TCO 9.0 |  |  |
| Гарантія | Термін гарантії не менше 3 років від виробника на всі компоненти персонального комп'ютера. |  |  |
|  | Рівень гарантії не нижче Next Business Day з обслуговуванням на місті установки обладнання. |  |  |
|  | Наявність можливості контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному номеру. |  |  |
|  | Наявність авторизованих виробником обладнання сервісних центрів в Україні. (Учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист (електронну копію) (форма довільна) з інформацією щодо авторизованих виробником обладнання сервісних центрів) |  |  |
| Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) потужністю 1200ВА - 50шт. | Опис |  |  |
| Загальні вимоги до ДБЖ: |  |  |  |
| Тип перетворення: | · Лінійно-інтерактивне (Line-interactive) |  |  |
| Номінальна потужність: | · Не менше 1200 ВА |  |  |
| Автономія живлення навантаження від вбудованих акумуляторних батарей ДБЖ: | · Не менше 3 хв 35 сек при 70% навантаження |  |  |
| Виконання: | · Для вільного розташування |  |  |
| Параметри входу ДБЖ: |  |  |  |
| Номінальна вхідна напруга: | · 220В/ 230В/ 240В |  |  |
| Робочий діапазон допустимої вхідної напруги: | · Ширина діапазону не вужча ніж 140В ~ 300В |  |  |
| Номінальна частота мережі: | · 50/60 Гц ±1 Гц, синхронізована з мережею |  |  |
| Тип вхідного підключення: | · Розетка IEC 60320 C14. · Кабель підключення до мережі в комплекті ДБЖ. Довжина кабелю підключення – не менше 1.22 м |  |  |
| Захист вхідного підключення: | · Вхідний захисний автоматичний вимикач 10А/250В · Вхідний плавкий запобіжник Т 10А L 250ВА |  |  |
| Параметри виходу ДБЖ: |  |  |  |
| Максимальна вихідна потужність: | · Не менше 650 Вт |  |  |
| Частота вихідного сигналу: | · 50Гц/60Гц ± 0.5Гц |  |  |
| Форма напруги: | · Апроксимована синусоїда |  |  |
| Максимальний струм короткого замикання: | · Не менше 205А |  |  |
| Типовий час переходу на живлення від батареї: | · Не більше 6 мс (типовий), не більше 10 мс (максимальний) |  |  |
| Типи вихідних підключень: | · Не менше 4 розеток 2К+З типу Shucko з живленням від батареї та захистом від стрибків напруги (Surge Protection) |  |  |
| Параметри акумуляторної батареї ДБЖ: |  |  |  |
| Тип вбудованої акумуляторної батареї: | · Свинцево-кислотна батарея |  |  |
| Напруга вбудованої акумуляторної батареї: | · Не менше 12В |  |  |
| Місткість вбудованої акумуляторної батареї: | · Не менше 9Аг |  |  |
| Час зарядки вбудованої акумуляторної батареї після повного розрядження: | · Не більше 8 г |  |  |
| Строк служби вбудованої акумуляторної батареї: | · Не менше 4 років |  |  |
| Можливість самостійної заміни користувачем вбудованої акумуляторної батареї: | · Так (обов’язкова умова) |  |  |
| Доступність змінних акумуляторних батарей у офіційному каналі поставки виробника: | · Так (обов’язкова умова) |  |  |
| Параметри захисту ДБЖ: |  |  |  |
| Рейтинг рівня поглинання енергії сплеску: | · Не менше 273 Дж |  |  |
| Вбудовані додаткові пристрої захисту: | · Вбудований батарейний розмикач |  |  |
| Додаткові підключення, що захищені: | · RJ45 Ethernet In / RJ45 Ethernet Out |  |  |
| Робочі параметри навколишнього середовища для ДБЖ: |  |  |  |
| Діапазон робочої температури: | · Ширина діапазону не вужча ніж 0 ~ +40℃ |  |  |
| Діапазон робочої відносної вологості: | · Ширина діапазону не вужча ніж 0 ~ 95% |  |  |
| Діапазон робочої висоти над рівнем моря: | · Ширина діапазону не вужча ніж 0 ~ 3 000 м |  |  |
| Максимальне шумове навантаження: | · Не більше 40 dBА |  |  |
| Засоби моніторингу та адміністрування ДБЖ |  |  |  |
| Панель керування: | · Світлодіодні індикатори на фронтальній панелі ДБЖ |  |  |
| Звукова сигналізація: | · Звукове сповіщення про стан ДБЖ: низький заряд батареї; перенавантаження |  |  |
| Комунікаційні інтерфейси: | · Порт USB (шнур USB-USB, довжина не менше 1.2м в комплекті ДБЖ) |  |  |
| Програмне забезпечення: | · Програмне забезпечення для моніторингу стану ДБЖ та автоматичного коректного завершення роботи підключеного персонального комп’ютера – в комплекті поставки ДБЖ або є доступним для вільного скачування на WEB-ресурсах виробника ДБЖ |  |  |
| Фізичні параметри ДБЖ: |  |  |  |
| Габарити (В х Ш х Г): | · Не більше 190 х 140 х 390 мм |  |  |
| Вага: | · Не більше 7.6 кг |  |  |
| Стандарти та гарантія: |  |  |  |
| Сертифікати: | · EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |  |  |
| Гарантія: | · Не менше 2 років |  |  |
| Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) потужністю 2200ВА - 10шт. | Опис |  |  |
| Загальні вимоги до ДБЖ: |  |  |  |
| Тип перетворення: | · Лінійно-інтерактивне (Line-interactive) |  |  |
| Номінальна потужність: | · Не менше 2200 ВА |  |  |
| Коефіцієнт вихідної потужності: | · Не менше 0.9 |  |  |
| Автономія живлення навантаження від вбудованих акумуляторних батарей ДБЖ: | · Не менше 8 хв 42 сек при 100% навантаження |  |  |
| Виконання: | · Для вільного розташування |  |  |
| Параметри входу ДБЖ: |  |  |  |
| Номінальна вхідна напруга: | · 220В/ 230В/ 240В |  |  |
| Робочий діапазон допустимої вхідної напруги: | · Ширина діапазону не вужча ніж 151В ~ 302В |  |  |
| Номінальна частота мережі: | · 50/60 Гц ±3 Гц |  |  |
| Тип вхідного підключення: | · Розетка IEC 60320 C20. · Кабель підключення до мережі в комплекті ДБЖ |  |  |
| Захист вхідного підключення: | · Вхідний захисний автоматичний вимикач 16А/250В |  |  |
| Параметри виходу ДБЖ: |  |  |  |
| Максимальна вихідна потужність: | · Не менше 1980 Вт |  |  |
| Частота вихідного сигналу: | · 50Гц/60Гц ± 3Гц |  |  |
| Форма напруги: | · Синусоїда |  |  |
| Гармонійне спотворення: | · <5% |  |  |
| Типовий час переходу на живлення від батареї: | · Не більше 6 мс (типовий), не більше 10 мс (максимальний) |  |  |
| Типи вихідних підключень: | · Не менше 2 груп по не менше ніж 4 розетки IEC 60320 C13 в кожній з можливістю керування групою; · Не менше 1 розетки IEC 60320 C19 · Не менше 2 шнурів IEC-IEC в комплекті ДБЖ |  |  |
| Параметри акумуляторної батареї ДБЖ: |  |  |  |
| Тип вбудованої акумуляторної батареї: | · Свинцево-кислотна VRLA батарея |  |  |
| Напруга вбудованої акумуляторної батареї: | · Не менше 24В |  |  |
| Місткість вбудованої акумуляторної батареї: | · Не менше 17Аг |  |  |
| Час зарядки вбудованої акумуляторної батареї після повного розрядження: | · Не більше 3 г |  |  |
| Потужність вбудованого зарядного пристрою | · Не менше 260 Вт |  |  |
| Строк служби вбудованої акумуляторної батареї: | · Не менше 5 років |  |  |
| Можливість самостійної заміни користувачем вбудованої акумуляторної батареї: | · Так (обов’язкова умова) |  |  |
| Доступність змінних акумуляторних батарей у офіційному каналі поставки виробника: | · Так (обов’язкова умова) |  |  |
| Параметри захисту ДБЖ: |  |  |  |
| Рейтинг рівня поглинання енергії сплеску: | · Не менше 365 Дж |  |  |
| Шумозаглушення: | · Постійно діючий багатополюсний шумовий фільтр · Амплітуда залишкової напруги 0,3% за нормативами IEEE · Обмеження сплеску напруги без часової затримки · Відповідність вимогам UL 1449 |  |  |
| Робочі параметри навколишнього середовища для ДБЖ: |  |  |  |
| Діапазон робочої температури: | · Ширина діапазону не вужча ніж 0 ~ +40℃ |  |  |
| Діапазон робочої відносної вологості: | · Ширина діапазону не вужча ніж 0 ~ 95% |  |  |
| Діапазон робочої висоти над рівнем моря: | · Ширина діапазону не вужча ніж 0 ~ 3 000 м |  |  |
| Максимальне шумове навантаження: | · Не більше 45 dBА |  |  |
| Розсіювання тепла при 100% навантаження: | · Не більше 80.6 Вт тепла |  |  |
| Засоби моніторингу та адміністрування ДБЖ: |  |  |  |
| Панель керування: | · Світлодіодні індикатори · РК дисплей з 4 кнопками керування |  |  |
| Звукова сигналізація: | · Звукове сповіщення про стан ДБЖ: низький заряд батареї; перенавантаження |  |  |
| Комунікаційні інтерфейси: | · Порт USB (шнур USB-USB, довжина не менше 1.2м в комплекті ДБЖ) · Порт RJ45 Serial · Порт RJ45 Ethernet для доступу до хмарного сервісу вендора, що забезпечує автоматичний моніторинг стану ДБЖ та доступ для автоматичного встановлення нових версій вбудованого ПЗ (за зразком сервісу Smart Connect SE/APC) · Слот для встановлення додаткових карт розширення. Номенклатура доступних сумісних карт розширення виробника ДБЖ повинна забезпечувати можливості: o WEB/SNMP моніторингу та керування через мережу Ethertnet; o Моніторингу навколишнього середовища (температура та вологість повітря); o Контролю станів та керування зовнішніми пристроями через «сухі» контакти; · Інтерфейс аварійного відключення EPO |  |  |
| Програмне забезпечення: | · Програмне забезпечення для моніторингу стану ДБЖ та автоматичного коректного завершення роботи підключеного персонального комп’ютера – в комплекті поставки ДБЖ або є доступним для вільного скачування на WEB-ресурсах виробника ДБЖ · Наявний та доступний хмарний сервіс виробника ДБЖ для моніторингу стану ДБЖ та автоматичного чи примусового оновлення вбудованого ПЗ |  |  |
| Фізичні параметри ДБЖ: |  |  |  |
| Габарити (В х Ш х Г): | · Не більше 435 х 197 х 544 мм |  |  |
| Вага: | · Не більше 50.2 кг |  |  |
| Стандарти та гарантія: |  |  |  |
| Сертифікати: | · EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |  |  |
| Гарантія: | · Не менше 3 років на ДБЖ та не менше 2 років на батареї |  |  |
| Накопичувач тип 1 – 30 шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Накопичувач |  |  |
| Роз'єм | USB Type-A |  |  |
| Інтерфейс | Не нижче USB 3.2 Gen 1 |  |  |
| Ємність | Не менше 64ГБ |  |  |
| Гарантія, міс | Неменше 12 міс |  |  |
| Накопичувач тип 2 -20 шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Накопичувач |  |  |
| Роз'єм | USB Type-A |  |  |
| Інтерфейс | Не нижче USB 3.2 Gen 1 |  |  |
| Ємність | Не менше 128ГБ |  |  |
| Гарантія, міс | Неменше 12 міс |  |  |
| БФП тип 1 - 20шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Лазерний монохромний БФП А4(принтер, копір, сканер, факс). |  |  |
| Принтер | Не гірше швидкість друку ч/б 40 стор/хв; |  |  |
|  | роздільна здатність(найкраща): 1200*1200 т/д, |  |  |
|  | час виходу першої сторінки A4 – 6,3 с. |  |  |
| Мови управління принтером | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster. |  |  |
| Пам'ять | Не менше 512 MB. |  |  |
| Дуплекс | Автоматичний. |  |  |
| Можливість друку з мобільних пристроїв | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified |  |  |
| Копір | Не гірше швидкість: до 40 стор/хв; |  |  |
|  | 600*600 т/д; |  |  |
|  | max у копій: 99; |  |  |
|  | масштабування: 25-400%. |  |  |
| Сканер кольоровий | Не гірше швидкість одностороннього сканування: ч/б до 29 стор А4/хв; колір: 20 стор А4/хв. |  |  |
| Технологія сканування | Контактний датчик зображення (CIS), розподільча здатність сканування, оптична: 1200х1200 к/д, глибина кольору: 24 біт, формат файлів: PDF, JPG, TIFF. |  |  |
| Факс | Не гірше швидкість передачі: 33.6 Кб/с; пам’ять до 400 сторінок |  |  |
| Автоподавач | DADF: 50арк. |  |  |
| Лотки | Не менше: лоток1 - 100арк., |  |  |
|  | лоток подачі – 250 арк., |  |  |
|  | прийому – 150 арк. |  |  |
| Щільність паперу | Не гірше 60-120 г/м2, для лоток 1: 60-120 г/м2. |  |  |
| Типи друкованих носіїв | Папір звичайний, EcoEFFICIENT, цупкий, тонкий, офісний кольоровий, бланки, перфарований, із вторинної сировини; етикетки, конверти. |  |  |
| ОС | Підтримується: Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |  |  |
| Інтерфейс: |  |  |  |
| Hi-Speed USB 2.0 | Не менше 1 |  |  |
| rear host USB | Не менше 1 |  |  |
| Front USB port | Не менше 1 |  |  |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network | Не менше 1 |  |  |
| 802.3az(EEE) | Не менше 1 |  |  |
| Навантаження | до 80 000 стор/міс. |  |  |
| Рекомендований міс. об'єм | від 750 до 4000 стор/міс. |  |  |
| Панель управління | Не гірше 2.7” Color Touchscreen. |  |  |
| Гарантія | Не менше 12 міс. від виробника |  |  |
| БФП тип 2 - 3шт. | Опис |  |  |
| Технологія і палітра друку: | Лазерна кольорова |  |  |
| Формат паперу: | А4 |  |  |
| Роздільна здатність друку, dpi: | 600х600 |  |  |
| Швидкість чорно-білого друку,стор./хв: | Не менше 33 стор/хв |  |  |
| Швидкість кольорового друку,стор./хв: | Не менше 33 стор/хв |  |  |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: | Не менше 50000 стор/міс |  |  |
| Дуплекс: | Є |  |  |
| Тип сканера: | Планшетний |  |  |
| Роздільна здатність, dpi: | 600х600 |  |  |
| Автоподавач оригіналів: | Є |  |  |
| Інтерфейс: |  |  |  |
| Hi-Speed USB 2.0 | Не менше 1 |  |  |
| Wi-Fi 802.11ac | Не менше 1 |  |  |
| Gigabit Ethernet 10/100TX | Не менше 1 |  |  |
| Гарантія: | Не менше 12 міс. від виробника |  |  |
| Робоча станція - 3шт. | Опис |  |  |
| Процесор | не гірше Intel Core i7 14-го покоління Socket 1700 Усього ядер – не менше 20 |  |  |
| Оперативна пам'ять | 32 GB (2x16GB) DDR5 |  |  |
| Чіпсет мат.плати | не гірше Intel® B760 Chipset |  |  |
| Відеоадаптер | не гірше GeForce RTX™ 4060 Ti із 8 ГБ відеопам’яті GDDR6 |  |  |
| Жосткий диск | не менше ніж 2 Тб Форм-фактор - M.2 |  |  |
| Блок живлення | не менше 750 Вт |  |  |
| Система охолодження | не менше 2 вентилятора |  |  |
| Гарантійний термін, міс | не менше 12 |  |  |
| Патч-корд тип 1 - 100шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Патч-корд |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Довжина | 3 м |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Оболонка | LSZH (LSOH) |  |  |
| Конектор | RJ45 |  |  |
| Патч-корд тип 2 - 100шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Патч-корд |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Довжина | 5 м |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Оболонка | LSZH (LSOH) |  |  |
| Конектор | RJ45 |  |  |
| Патч-корд тип 3 - 100шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Патч-корд |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Довжина | 1 м |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Оболонка | LSZH (LSOH) |  |  |
| Конектор | RJ45 |  |  |
| Патч-корд тип 4- 100шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Патч-корд |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Довжина | 0,5 м |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Оболонка | LSZH (LSOH) |  |  |
| Конектор | RJ45 |  |  |
| Патч-корд тип 5- 50шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Патч-корд |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Довжина | 10 м |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Оболонка | LSZH (LSOH) |  |  |
| Конектор | RJ45 |  |  |
| Патч-корд тип 6- 100шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Патч-корд |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Довжина | 2 м |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Оболонка | LSZH (LSOH) |  |  |
| Конектор | RJ45 |  |  |
| Конектор - 300шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Конектор |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Тип лез | Універсальні леза |  |  |
| Кабель U/UTP - 4 бухт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Кабель кручена пара |  |  |
| Категорія | cat.5e |  |  |
| Кількість пар | 4 |  |  |
| Екранування | UTP |  |  |
| Довжина бухти | 305 м |  |  |
| Інструмент обжимний для конекторів - 3шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Інструмент обжимний |  |  |
| Сумісність | підходить для конекторів 8P8C |  |  |
| Комплект клавіатура та миша - 20 шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Дротова клавіатура з мишею |  |  |
| Тип клавіатури | Мембранні |  |  |
| Підключення | дротова |  |  |
| Інтерфейс підключення | USB |  |  |
| Розкладка клавіатури | ENG/UKR |  |  |
| Сумісність з ОС | Windows /10/7 та старіші версії/Mac OS/Linux |  |  |
| DPI миші | не менше 1000 DPI |  |  |
| Комплектація | клавіатура і миша |  |  |
| Гарантійний термін, міс | не менше 12 |  |  |
| Накопичувач SSD M.2 - 20шт. | Опис |  |  |
| Тип | внутрішній |  |  |
| Ємність | 512 ГБ або більше |  |  |
| Форм фактор | M.2 2280 |  |  |
| Інтерфейс | PCIe Gen 3.0 x4 |  |  |
| Тип NAND пам'яті | 3D TLC NAND |  |  |
| Гарантійний термін, міс | не менше 12 |  |  |
| Накопичувач SSD SATA - 30шт. | Опис |  |  |
| Тип | внутрішній |  |  |
| Ємність | 480 ГБ або більше |  |  |
| Форм фактор | 2.5'' |  |  |
| Інтерфейс | SATA III |  |  |
| Тип NAND пам'яті | 3D TLC NAND |  |  |
| Гарантійний термін, міс | не менше 12 |  |  |
| Накопичувач тип 3 - 5шт. | Опис |  |  |
| Тип пристрою | Накопичувач |  |  |
| Роз'єм | USB Type-A/Type-С |  |  |
| Інтерфейс | Не нижче USB 3.2 Gen 1 |  |  |
| Ємність | Не менше 1 TB |  |  |
| Гарантія, міс | Не менше 12 міс |  |  |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється