Назва закупівлі: Комплекс робіт зі встановлення, монтажу, підключення та пуско-налагодження, наданого Замовником дизельного генератора, по об’єкту «Влаштування резервного електропостачання Лабораторії фармацевтичного аналізу Державного експертного центру МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. А. Цедіка, 14» Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 1 647 575,46 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 06 листопада 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-06-014879-a

Технічне завдання

на виконання робіт «ДК 021: 2015 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання (Влаштування резервного електропостачання Лабораторії фармацевтичного аналізу Державного експертного центру МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. А. Цедіка, 14)

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».

Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |
|  | Роздiл 1. Огородження |  |  |
| 1 | Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 16,4 |
| 2 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 1 |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |
| 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 3,218 |
| 4 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,71 |
| 5 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,71 |
| 6 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,71 |
| 7 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 6 |
| 8 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 2,4 |
| 9 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | м2 | 2,2 |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,358 |
| 11 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,12 |
| 12 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,12 |
| 13 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 0,42 |
| 14 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | м2 | 5,9 |
|  | Роздiл 3. Навіс для ДЕС |  |  |
| 15 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,673 |
| 16 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,673 |
| 17 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 16 |
| 18 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16,42 |
| 19 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (гратчастих поверхонь) | м2 | 16,42 |
| 20 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 6,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |
| 21 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 8,41 |
| 22 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї з просіянного грунту | м | 27 |
| 23 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі (до 4 кабелів) | м | 27 |
| 24 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 8,41 |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |
| 25 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 26 | Установлення вимикачів та перемикачів фідерних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 2 |
| 27 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 8 |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 6 |
| 29 | Монтаж контактного пристрою | шт | 4 |
| 30 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 0,972 |
| 31 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 32 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |
| 33 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 4 |
| 34 | Монтаж контактного пристрою | шт | 2 |
| 35 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |
| 36 | Монтаж контактного пристрою | шт | 4 |
|  | Роздiл 3. Електроосвітлення |  |  |
| 37 | Монтаж світильників | шт | 10 |
| 38 | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання | шт | 12 |
|  | Роздiл 4. Кабельні вироби |  |  |
| 39 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 110 мм, укладених по основі підлоги | м | 100 |
| 40 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 75 |
| 41 | Прокладання лотків | м | 25 |
| 42 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | м | 25 |
| 43 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 9 кг | м | 30,6 |
| 44 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 140 |
| 45 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 8 |
|  | Роздiл 5. Захисне заземлення ДЕС |  |  |
| 46 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 5 |
| 47 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 18 |
|  | Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 48 | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Технологічні комунікації |  |  |
| 49 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,82 |
| 50 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,19 |
| 51 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,19 |
| 52 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 0,92 |
| 53 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 рази | м2 | 3,94 |
| 54 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,43857 |
| 55 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,44183 |
| 56 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (гратчатих поверхонь) | м2 | 11,96 |
| 57 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази (гратчастих поверхонь) | м2 | 11,96 |
| 58 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,157 |
| 59 | Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 3,38 |
| 60 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм | зонт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Блискавкозахист |  |  |
|  | Роздiл 1. 1 |  |  |
| 61 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 1 |
| 62 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 2 |
| 63 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 5 |
| 64 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 1 |
| 65 | Установлення розподільних коробок | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Благоустрій |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 66 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,135 |
| 67 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 0,81 |
| 68 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 1,7 |
| 69 | Розбирання бортових каменів | м | 8 |
| 70 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,2095 |
| 71 | Навантаження сміття вручну | т | 2,2095 |
|  | Роздiл 2. тип Т1 |  |  |
| 72 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 28,5 |
| 73 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 2,85 |
| 74 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 3,42 |
| 75 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 28,5 |
| 76 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 47,5 |
|  | Роздiл 3. тип Т2 |  |  |
| 77 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 2,7 |
| 78 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,27 |
| 79 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,405 |
| 80 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,405 |
| 81 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 2,7 |
| 82 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 (до товщ.100мм) | м2 | 2,7 |
| 83 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | м2 | 2,7 |
| 84 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (до товщ.50мм) | м2 | 2,7 |
| 85 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 4 |
|  | Роздiл 4. тип Т3 |  |  |
| 86 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 1,7 |
| 87 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,17 |
| 88 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,204 |
| 89 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 1,7 |
| 90 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 2 |
|  | Роздiл 5. Інші роботи |  |  |
| 91 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1 /розпланування по території земельної ділянки грунту) | м3 | 31,08 |

Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 54 | &С111-17-85 варіант 1 | Заглушка жолоба ліва | шт | 1 |  |
| 55 | &С111-17-85 варіант 2 | Заглушка жолоба права | шт | 1 |  |
| 56 | +С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00028392 |  |
| 57 | +С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000374 |  |
| 58 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00048 |  |
| 59 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0024235 |  |
| 60 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0000032 |  |
| 61 | +С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,0008 |  |
| 62 | +С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,2562 |  |
| 63 | +С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,000024 |  |
| 64 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,00005118 |  |
| 65 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 5,02544 |  |
| 66 | &С111-334-4 | Вогнезахисне покриття "ПРО-СЕЙФ" фламопласт | кг | 12,5 |  |
| 67 | &С111-334-5 | Вогнезахисна шпаклівка "ПРО-СЕЙФ" фламопласт | кг | 12,5 |  |
| 68 | +С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,0001734 |  |
| 69 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 | т | 0,028896 |  |
| 70 | &С111-700-2 варіант 1 | Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40х4 мм, W-40x4/ST | м | 2 |  |
| 71 | &С111-700-2 варіант 2 | Прут оцинкований для блискавкозахисту ф8мм W-08/ST | м | 5 |  |
| 72 | +С111-796 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм | т | 0,0000113 |  |
| 73 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,000027 |  |
| 74 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,002946 |  |
| 75 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00411 |  |
| 76 | +С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 5,4 |  |
| 77 | &С111-956-1 | Навіс | шт | 2 |  |
| 78 | +С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,0004752 |  |
| 79 | +С111-1142 варіант 1 | Профіль труба 80х80х4 | т | 0,59701 |  |
| 80 | +С111-1142 варіант 3 | Профіль труба 30х30х4 | т | 0,04599 |  |
| 81 | +С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,000874 |  |
| 82 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0749 |  |
| 83 | +С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000132 |  |
| 84 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0008476 |  |
| 85 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0022233 |  |
| 86 | +С111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,0062208 |  |
| 87 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00006 |  |
| 88 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0238988 |  |
| 89 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00061 |  |
| 90 | +С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,001184 |  |
| 91 | +С111-1554 | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,004158 |  |
| 92 | +С111-1564 | Гідроізол | м2 | 6,6 |  |
| 93 | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,33347 |  |
| 94 | +С111-1644 | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,00236 |  |
| 95 | +С111-1655 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 | т | 0,000011 |  |
| 96 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,00122832 |  |
| 97 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,001866 |  |
| 98 | &С111-1678-2 варіант 1 | Гідроізоляційна стрічка DENSO 10м G-112 | шт | 1 |  |
| 99 | &С111-1678-2 варіант 2 | Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0, 5кг К-950 | шт | 1 |  |
| 100 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,12 |  |
| 101 | &С111-1721- 1С | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" | м | 50 |  |
| 102 | &С111-1721- 5С | Смуга сталева оцинкована для блискавкозахисту 25х4мм | м | 25 |  |
| 103 | +С111-1757 | Рядно | м2 | 2,92774 |  |
| 104 | С111-1763 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК- 350 | м2 | 0,853 |  |
| 105 | +С111-1802- ЦГ | Сталь оцинкована, товщина 1,5 мм | т | 0,0027 |  |
| 106 | &С111-1804-7- 2К варіант 1 | Сталь листова 6 мм | т | 0,02659 |  |
| 107 | &С111-1804-7- 2К варіант 2 | Сталь листова 12 мм | т | 0,0243 |  |
| 108 | &С111-1804-7- 2К варіант 3 | Сталь листова 10 мм | т | 0,04523 |  |
| 109 | &С111-1804-7- 2К варіант 4 | Сталь листова 20мм | т | 0,06225 |  |
| 110 | &С111-1844- 1К | Кут горизонтальний ширина 200мм, висота 80мм | шт | 2 |  |
| 111 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0197324 |  |
| 112 | &С111-1849-4 | Гвинти ударний D16 | шт | 5 |  |
| 113 | &С111-1849- 3Г | Гвинт із хрестоподібним шліцем М6х10мм | шт | 180 |  |
| 114 | &С111-1849- 5Г | Гвинт і гладкою головкою та квадратним підголовником М6х16мм | шт | 50 |  |
| 115 | &С111-1867- 1С | Стержень різьбовий D16, 1,5м | шт | 15 |  |
| 116 | +С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,000945 |  |
| 117 | &С111-18141 | Сталь кутова 50х50х5мм | м | 15 |  |
| 118 | &С111-18142 | Сталь полоса 40х4 мм | м | 18 |  |
| 119 | +С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,025806 |  |
| 120 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,002992 |  |
| 121 | +С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00748 |  |
| 122 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,025806 |  |
| 123 | +С112-87 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт | м3 | 0,000208 |  |
| 124 | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,106 |  |
| 125 | &С113-15-9 варіант 1 | Воронка жолоба | шт | 1 |  |
| 126 | &С113-17-99 варіант 1 | Муфта жолоба 130 | шт | 1 |  |
| 127 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2,66136 |  |
| 128 | +С113-2122 варіант 1 | Болт 1,1 М12х500 | шт | 20 |  |
| 129 | &С113-2127-2 | Труба двохстінна жорстка KOPODUR 110/94мм, колір червоний | м | 101 |  |
| 130 | С114-1-У | Вата мінеральна, марка А | м3 | 0,125 |  |
| 131 | &С121-258-2 варіант 1 | Стовбчик 60х40х1,5мм ( зі скобами для кріплення сітки) | шт | 8 |  |
| 132 | &С121-258-3 варіант 2 | Хвіртка 1900(h)х1150(L) кована індивідуального виготовлення | шт | 1 |  |
| 133 | &С121-393-1- ОЭ варіант 1 | Зварна сітка 3D 2000(h)х2500(L) комірка100х50мм,товщ.дроту=4,0мм | шт | 3 |  |
| 134 | &С121-393-1- ОЭ варіант 2 | Зварна сітка 3D 2000(h)х2200(L) комірка100х50мм,товщ.дроту=4,0мм | шт | 1 |  |
| 135 | &С121-393-1- ОЭ варіант 3 | Зварна сітка 3D 2000(h)х1500(L) комірка100х50мм,товщ.дроту=4,0мм | шт | 2 |  |
| 136 | &С121-393-1- ОЭ варіант 4 | Зварна сітка 3D 2000(h)х1400(L) комірка100х50мм,товщ.дроту=4,0мм | шт | 1 |  |
| 137 | &С121-393-1- ОЭ варіант 5 | Зварна сітка 3D 2000(h)х1000(L) комірка100х50мм,товщ.дроту=4,0мм | шт | 1 |  |
| 138 | &С121-755-15- 1Б варіант 1 | Мачтовий блискавкоприймач М-03/40 | шт | 1 |  |
| 139 | +С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,00176 |  |
| 140 | +С121-777 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т | 0,000328 |  |
| 141 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,8513 |  |
| 142 | +С124-1 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм | т | 0,02019 |  |
| 143 | +С124-1 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 6 мм | т | 0,0018 |  |
| 144 | &С124-1-1 варіант 1 | Комплект стержневого заземлювача d16, 3- м, G-16/30 | шт | 1 |  |
| 145 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,026076 |  |
| 146 | &С124-21-В2 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр 10 мм | т | 0,17836 |  |
| 147 | &С124-21-В2 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр 12мм | т | 0,05424 |  |
| 148 | &С124-31-3-Н варіант 1 | Профнастил НС44-1000-0.7 | м2 | 18,4 |  |
| 149 | &С124-58-1А | Стандартний анкер М10 | шт | 40 |  |
| 150 | &С124-58-1К варіант 1 | Клема прохідна на DIN-рейку | шт | 30 |  |
| 151 | &С124-58-1Р | DIN-рейка перфорована NS 35/15, 2000мм | шт | 1 |  |
| 152 | +С130-299 варіант 1 | Верхушка (конус) ф300/360 | шт | 1 |  |
| 153 | &С130-1106-1 варіант 1 | Відведення одномуфтове 67* | шт | 3 |  |
| 154 | &С130-1106-1- 18 варіант 1 | Ревізії для одностінні димоходи з нержавіючої сталі ф300/360 | шт | 1 |  |
| 155 | &С130-1106-1- 18 варіант 2 | Трійники для димоходу з нержавіючої сталі з термоізоляцією в оцинкованому кожусі (87°) ф300/360 | шт | 1 |  |
| 156 | &С130-1106-1- 18 варіант 3 | Коліно для димоходу з нержавіючої сталі (90°) ф300/360 | шт | 1 |  |
| 157 | &С130-1106-1- 18 варіант 4 | Димохід теплоізольований з нержавіючої сталі в оцинкованому кожусі L=1,0м ф300/360 | шт | 2 |  |
| 158 | &С130-1106-1- 18 варіант 5 | Перехід для димоходу з нержавіючої сталі ф100/360 | шт | 1 |  |
| 159 | &С130-1106-1- 18 варіант 6 | Димохід теплоізольований з нержавіючої сталі в оцинкованому кожусі L=1,0м ф100/160 | шт | 2 |  |
| 160 | &С130-1106-1- 18 варіант 7 | Старт-сендвіч димохідний нерж/нерж o100/160мм 1мм | шт | 1 |  |
| 161 | &С130-1106-1- 18 варіант 8 | Майданчик монтажний для димоходу ф300 мм | шт | 1 |  |
| 162 | &С130-1106-1- 18 варіант 9 | Майданчик монтажний для димоходу ф100 мм | шт | 1 |  |
| 163 | &С130-1106-1- 18 варіант 10 | Рукав (гофра) нержавіючий вальцьований РМВ D110/116 | шт | 1 |  |
| 164 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 1,7176438 |  |
| 165 | +С142-10-3 | Вода технічна | т | 0,11664 |  |
| 166 | +С1110-9 | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 | т | 0,0001056 |  |
| 167 | &С1110-88-1- В1 варіант 1 | Кронштейн водостічного жолоба D=130мм з гвинт-шурупами | шт | 10 |  |
| 168 | &С1110-88-3- В1 варіант 1 | Кронштейн водостічнї труби D=75мм з гвинт- шурупом та дюбелем 220мм | шт | 3 |  |
| 169 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0001706 |  |
| 170 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0026294 |  |
| 171 | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0004257 |  |
| 172 | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0000144 |  |
| 173 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0118628 |  |
| 174 | +С1421-9451 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,1745 |  |
| 175 | +С1421-9453 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм | м3 | 6,5 |  |
| 176 | +С1421-9453 варіант 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм | м3 | 0,51 |  |
| 177 | &С1421-9550- 2 | Гранвідсівів | м3 | 1,67006 |  |
| 178 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,006804 |  |
| 179 | +С1421-9835 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 0,324 |  |
| 180 | +С1421-9848 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т | 0,6372 |  |
| 181 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,4166 |  |
| 182 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,002994 |  |
| 183 | +С1424-11600 варіант 3 | Бетон С16/20 W4 F75 | м3 | 0,43 |  |
| 184 | &С1424- 11600-6-3 варіант 1 | Бетон класу С12/15 F75 W4 | м3 | 6,2065 |  |
| 185 | +С1424-11608 варіант 1 | Бетон С8/10 W4 F75 | м3 | 1,0342 |  |
| 186 | +С1424-11619 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,25748 |  |
| 187 | +С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 0,00015 |  |
| 188 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,02 |  |
| 189 | +С1426-11789 варіант 2 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (від демонтажу) | м2 | 1,7 |  |
|  |  | в тому числi витрати замовника | м2 | 1,7 |  |
| 190 | +С1426-11789 варіант 3 | Плити бетонні тротуарні фігурні Старе місто, товщина 40 мм | м2 | 28,785 |  |
| 191 | &С1512-3-1-В2 варіант 2 | Коробка монтажна Т60 (114х114х57) ІР66 М- 01/20 | шт | 1 |  |
| 192 | +С1515-23 варіант 1 | Замок | шт | 1 |  |
| 193 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,0011128 |  |
| 194 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00012 |  |
| 195 | +С1537-1 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | 10м | 0,00256 |  |
| 196 | +С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,015 |  |
| 197 | +С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,4485 |  |
| 198 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,18651 |  |
| 199 | &С1545-29-1 варіант 1 | Гайка М24 ГОСТ 5915-70* | шт | 8 |  |
| 200 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,041 |  |
| 201 | &С1545-66-1 | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димо-і газоутворенням, переріз 4х185мм2 | м | 76,5 |  |
| 202 | &С1545-66-2 | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димо-і газоутворенням, переріз 4х10мм2 | м | 81,6 |  |
| 203 | &С1545-66-3 | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димо-і газоутворенням, переріз 5х2,5мм2 | м | 30,6 |  |
| 204 | &С1545-66-4 | Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димо-і газоутворенням, переріз 7х2,5мм2 | м | 50,5 |  |
| 205 | &С1545-66-5 | Кабель контрольний з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості зі зниженим димо-і газоутворенням, переріз 5х2,5мм2 | м | 30 |  |
| 206 | +С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,40485 |  |
| 207 | &С1545-89-1- 14-В1 варіант 1 | Жолоб водостічний D=130мм, L=2200мм | шт | 2 |  |
| 208 | &С1545-89-2- В1 варіант 2 | Труба водостічна D=75мм, L=2500мм | шт | 1 |  |
| 209 | +С1545-94 | Гак У625 | 100шт | 0,00334 |  |
| 210 | &С1545-98-1- И варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ- 450мм | м | 35 |  |
| 211 | +С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0743 |  |
| 212 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 16 |  |
| 213 | &С1545-143-1 | Муфта кабельна для кабеля ВВГнг-LS 4х185мм2 | шт | 6 |  |
| 214 | &С1545-143-2 | Муфта кабельна для кабеля ВВГнг-LS 4х10мм2 | шт | 4 |  |
| 215 | &С1545-143-3 | З'єднувач Cant D16 | шт | 5 |  |
| 216 | &С1545-143- 2М | Муфта кабельна D16мм | шт | 15 |  |
| 217 | &С1545-143- 2Н | Наконечник D16мм | шт | 5 |  |
| 218 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,06 |  |
| 219 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 |  |
| 220 | +С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 0,095 |  |
| 221 | +С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,095 |  |
| 222 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,30708 |  |
| 223 | &С1545-247-1 варіант 1 | Черв'яковий оцинкований хомут O 100 мм | шт | 4 |  |
| 224 | +С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 2,916 |  |
| 225 | &С1545-269-1 | Лоток перфорований, товщ. 1,5мм, 200х80х3000 | шт | 8 |  |
| 226 | &С1545-269-4 | Кришка для лотка товщ. 1,5мм, 200х3000 | шт | 8 |  |
| 227 | &С1545-269-5 | Кришка для кута горизонтального СРО 90, ширина 200мм | шт | 2 |  |
| 228 | &С1545-269-7 | Консоль для лотка шириною 200мм | шт | 20 |  |
| 229 | &С1545-269- 2Л | Кришка для лотка, товщ. 1,5мм, 200х3000 | шт | 8 |  |
| 230 | +С1545-307 | Електроди ЭА-400 | т | 0,00001318 |  |
| 231 | &С1545-440-2 варіант 1 | Затискач для полоси та прута заземлення 40х4 мм - Д 8мм, С-034 | шт | 1 |  |
| 232 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,7 |  |
| 233 | +С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,0001 |  |
| 234 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,0004265 |  |
| 235 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,55167 |  |
| 236 | +С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0000389 |  |
| 237 | С1547-1 | Лампи розжарювання | шт | 12,24 |  |
| 238 | &С1547-7-1 | Світлосигнальна лампа 230В, ІР21 | шт | 12 |  |
| 239 | &С1547-7-1- 1И-В1 варіант 1 | Світильник накладний на стелю, 40W, 220В, індивідуальний ДПП07В-40-313- ІР65 | шт | 4 |  |
| 240 | &С1547-16-1В | Вимикач автоматичний iC60N 3P 6A C | шт | 10 |  |
| 241 | С1555-114 | Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3 | м2 | 0,6 |  |
| 242 | +С1630-207 варіант 1 | Тримач для дроту NIRO H-015 | шт | 5 |  |
| 243 | &С188888-35- 1 | Бордюр БР 100.20.8 | шт | 48 |  |
| 244 | &С188888-35- 1 варіант 1 | Бордюр БР 100.30.15 | шт | 6 |  |
| 245 | &1504-1003-2 | Автоматичний вимикач 500 В, 25 А,ЗР, характеристика "D" | шт | 2 |  |
| 246 | &1504-1003-8 | Автоматичний вимикач 500 В, 6 А,ЗР, характеристика "С" | шт | 2 |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |
| 250 | +1501-5023 варіант 4 | Oyal OYS-220, Diesel Generator, комплектно (поставка Замовника) | шт | 1 |  |
| 251 | &1503-1068-1 | Автоматичний вимикач x250 In=250А 3п 40kA Т рег/М рег. HNB250H Hager | шт | 2 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 |  |
| 252 | &1503-1271-1 | Шафа автоматичного вводу резерву (АВР) для встановлення на підлогу, 400В, 400А, на вводі перемикач навантаження 400А, на 3 положення (І-0-ІІ), з блоком АВР і тех. обліком ел.енергії трансформаторного включення 400/5 | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 253 | &1503-1271-2 | Шафа автоматичного вводу резерву (АВР) для встановлення навісного виконання, 400В, 25А, на вводі вимикач навантаження 32А, з блоком АВР і тех.обліком ел.енергії прямого включення 50.60 А і фідерними автоматичними вимикачами | шт | 1 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |
| 254 | &1503-7038-1 | (RM35TF30) Мультифункціональне реле контролю фаз, 2С/О, 5А, 194-528В, Schneider Electric | шт | 6 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 6 |  |
| 255 | &1503-7038-2 варіант 1 | Проміжне реле 220В 3no+2nc | шт | 6 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 6 |  |
| 256 | &1503-7038-3 варіант 1 | Блок контакт з витримкою часу. 6A/690 B AC. 1NO+1NC | шт | 6 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 6 |  |
| 257 | &1503-7038-8 | Модуль додаткових контактів 1NО+1NC, 500В | шт | 8 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 8 |  |
| 258 | &1503-7038-9 | Механічне блокування 3Р, ІР20 | шт | 2 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 |  |
| 259 | &1503-7038-10 | Механічне блокування АВР, 3Р | шт | 2 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 2 |  |
| 260 | &1503-7038-3К варіант 1 | Контактор 400В, 400А, 3Р, АС/DC 200-500 В з аксесуарами | шт | 4 |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4 |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Виконання робіт повинно бути виконано з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- гарантійний лист про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт/послуг у кількості та терміни встановлені замовником, а також повинен  гарантувати, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

- гарантійний лист про те, що виконання робіт/послуг, включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;

- інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище, тощо);

Перелік документів та інформації, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції:

1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, підготовлені у відповідності з вимогами Додатку 4 до тендерної документації:

1) довідку (лист) у довільні формі про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією (Додаток 1 до тендерної документації);

2) документацію у складі:

- договірна ціна;

- кошторисні розрахунки;

- підсумкова відомість ресурсів;

- орієнтовний графік виконання робіт (з урахуванням видів робіт, які необхідно виконати відповідно до вимог Додатку 1 Тендерної документації);

Ціна тендерної пропозиції повинна бути розрахована відповідно до вимог Кошторисних норм України у будівництві.

Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. У складі тендерної документації додати скановану копію ліцензії та Договір, що підтверджують використання ліцензійних програм для створення робочих документів, кошторисної документації

2. Копію ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на право провадження господарської діяльності, що є предметом закупівлі, або, у разі відсутності зазначеної Ліцензії, декларацію, яка дозволяє виконання будівельних робіт, що є предметом закупівлі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану».

Ліцензія/декларація повинна бути чинна станом на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

3. Копію чинного дозволу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України або Державної служби України з питань праці або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на:

- Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Копію сертифікату на систему екологічного управління, яким посвідчується, що система екологічного управління здійснюється Учасником та відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічно управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

Копію Екологічної політики, затвердженої в установленому порядку, що є основою для функціонування системи екологічного управління відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 та відповідатиме регулюючим та нормативним документам у цій сфері, яка повинна передбачати комплекс заходів, спрямованих на охорону довкілля, збереження і відновлення природних ресурсів, запровадження безвідходних і маловідходних, екологічно чистих технологій, розвиток природоохоронного виховання й освіти з метою забезпечення оптимальних умов природокористування.

Копію сертифікату на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, ІDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», що підтверджує ефективне функціонування системи управління якістю виробництва продукції, робіт або послуг.

4. У разі залучення до виконання робіт субпідрядної(их) організації(й)/співвиконавця(ів) учасник надає довідку з переліком субпідрядних організацій/співвиконавців, які будуть залучені до виконання робіт, з обов’язковим наданням копій дозволів та копій ліцензій такої(их) субпідрядної(их) організації(й)/співвиконавця(ів) (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт (дозволи та ліцензії повинні бути чинними на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій), передбачених тендерною документацією. У разі залучення до виконання робіт субпідрядної(их) організації(й)/співвиконавця(ів) у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати договір (копію договору) про співпрацю/наміри з такою(ими) субпідрядною(ими) організацією(ями)/ співвиконавцем(ями).

Примітка. Якщо учасник не планує залучати до надання послуг субпідрядників/співвиконавців, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист у довільній формі в якому потрібно зазначити, що субпідрядні організації/співвиконавці залучатися не будуть.