Назва закупівлі: Комплекс послуг з демонтажу та монтажу стелі, освітлення та електропроводки в орендованих приміщеннях Державного експертного центру МОЗ України за адресою м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14 Класифікатор та його відповідний код45420000-7 — Столярні та теслярні роботи Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 2 119 670,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 06 жовтня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-06-012114-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015 - 45420000-7 Столярні та теслярні роботи

Комплекс послуг з демонтажу та монтажу стелі, освітлення та електропроводки пошкоджених внаслідок ракетного удару в орендованих приміщеннях Державного експертного центру МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. Антона  Цедіка, 14.

- Місце надання послуг: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14.

- Термін надання послуг: 50 робочих днів 50 (п’ятдесят) робочих днів з моменту підписання Договору.

- Послуги включають перелік (об’єм) послуг та матеріалів: зазначених в таблиці 1, 2.

- Загальні вимоги до надання послуг:

Послуги повинні бути виконані з чітким дотриманням технології, що передбачена технологічними регламентами та інструкціями до матеріальних ресурсів, що використовуються для виконання робіт.

Надання послуг можуть виконуватись у вихідні, святкові дні та вечірній час без додаткової оплати.

Роботи виконуються в діючих будівлях головного та лабораторного корпусів. Виконавець повинен врахувати умови проведення робіт та при виконанні робіт забезпечити умови, що не будуть перешкоджати робочому процесу Замовника, зокрема: мінімізувати шумні роботи в робочі години Замовника, огородити місце проведення робіт, щоб уникнути попадання сміття та пилу за межі зони проведення робіт,  підтримання чистоти в будинках під час надання послуг, тощо.

Після надання послуг, обов’язкове надання підрядником/виконавцем сертифікатів та/або паспорти якості на матеріали відповідно до української та міжнародної системи стандартизації.

Основні матеріали повинні відповідати технічному завданню.

- Умови надання послуг:

Виконавець відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для надання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Послуги надаються Виконавцем власними силами, засобами та із використанням власних матеріалів.

- Якість наданих послуг:

Виконавець гарантує якість наданих послуг згідно діючих норм та стандартів. Усі недоліки, які виникають протягом гарантійного періоду з дня підписання Акта приймання-передачі наданих послуг усуваються силами Виконавця за власний кошт.

Виконавець повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій.

Термін дії гарантійних обов’язків на надані послуги регламентується відповідними нормами ДБН та Цивільним кодексом України.

- Договірна ціна розраховується за обсягами встановленими в Таблиці 1 та Таблиці 2, відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даної тендерної документації.  Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383). З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог даного додатку наступні документи:

- Відомість обсягів робіт;

- Пояснювальна записка;

- Договірна ціна;

- Об’єктний(-і) кошторис(-и).

- Локальний(-і) кошторис(-и);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- Розрахунки інших витрат (якщо враховано при розрахунку вартості пропозиції);

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису

Таблиця 1

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 164 |  |
| 2 | Розбирання каркасу підвісних стель | м2 | 425 |  |
| 3 | Демонтаж плит стельових в каркасі стелі | м2 | 425 |  |
| 4 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 98 |  |
| 5 | Демонтаж кабелю | м | 450 |  |
| 6 | (Демонтаж) Установлення розподільних коробок | шт | 18 |  |
| 7 | (Демонтаж) вентиляційних анемостатів | шт | 30 |  |
| 8 | Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, висота до 5 м | т | 1,5 |  |
| 9 | Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на 1 м висоти | т | 1,5 |  |
| 10 | Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, висота до 5 м | т | 1,5 |  |
| 11 | Вертикальне переміщення вантажів вручну, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 100 кг, додавати на 1 м висоти | т | 1,5 |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 19,983 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | т | 19,983 |  |
| 14 | Улаштування шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 375 |  |
| 15 | Плівка 200 мкм рукав 50 м | м2 | 375 |  |
| 16 | Скоч з плівкою 2700мм | шт | 26 |  |
|  | Розділ №2. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 17 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 800 |  |
| 18 | Труба гофрована ф25 мм | м | 800 |  |
| 19 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 800 |  |
| 20 | Кабель 3х1,5 мм2 | м | 800 |  |
| 21 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 60 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Бур HILTI SDS+ TE-CX 6/17 MP8 | шт | 5 |  |
| 23 | Площадка для стяжки | шт | 60 |  |
| 24 | Стяжка | шт | 120 |  |
| 25 | HILTI X-C B3 MX ціяхи по бетону у стрічці | шт | 2 |  |
| 26 | HILTI X-ECT MX кріплення для стяжок 100 шт упаковка | шт | 12 |  |
| 27 | Установлення розподільних коробок | шт | 16 |  |
| 28 | Коробки розподільні в комплекті | к-т | 16 |  |
| 29 | Нейлоновий дюбель упаковка | шт | 4 |  |
| 30 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | фазув-ня | 16 |  |
|  | Розділ №3. Слабострум |  |  |  |
| 31 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг | шт | 14 |  |
| 32 | Стяжки 200 мм | шт | 6 |  |
| 33 | Нейлоновий дюбель-цвях упаковка | шт | 10 |  |
| 34 | Саморізи | шт | 2 |  |
| 35 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик безконтактний аналоговий з числом «вхід-вихід» до 3 | шт | 14 |  |
|  | Розділ №4. Електроосвітлення |  |  |  |
| 36 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо | шт | 22 |  |
| 37 | Аварійний світильник з акб | шт | 22 |  |
| 38 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 146 |  |
| 39 | Світильник світлодіоднийLED 600x600 | шт | 146 |  |
| 40 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | шт | 26 |  |
| 41 | Клеми WAGO 3-x | шт | 520 |  |
| 42 | Саморізи 35мм цинк упаковка | шт | 2 |  |
|  | Розділ №5. Стеля |  |  |  |
| 43 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 425 |  |
| 44 | DONN профіль 3,7 м | шт | 101 |  |
| 45 | DONN профіль 1,2 м | шт | 595 |  |
| 46 | DONN профіль 0,6 м | шт | 597 |  |
| 47 | DONN кутник пристінний 21х21 3м | шт | 107 |  |
| 48 | Швидкопідвіс пружинний метелик | шт | 500 |  |
| 49 | Стрижен 1000мм гачок | шт | 500 |  |
| 50 | Стрижень 1000мм кільце | шт | 500 |  |
| 51 | Дюбель байєрбах металевий | шт | 6 |  |
| 52 | Дюбель нейлоновий | шт | 14 |  |
| 53 | Саморізи 35 мм з пресшайбою | шт | 4 |  |
| 54 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 425 |  |
| 55 | Плита AMF Thermalex 600x600 | шт | 1185 |  |
|  | Розділ №6. Відкоси |  |  |  |
| 56 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 33 |  |
| 57 | Гіпсокартон вологостійкий | м2 | 33 |  |
| 58 | Шпаклівка для швів Knauf Uniflott 25 кг | кг | 175 |  |
| 59 | Клей гіпсовий монтажний Knauf Perlfix 25 кг | кг | 350 |  |
| 60 | SEMIN BANDE JOINT Стрічка паперова 50 мм, рул. 150 м.п. | м.п. | 600 |  |
| 61 | Грунтування укосів | м2 | 164 |  |
| 62 | Ґрунтовка | л | 40 |  |
| 63 | Обклеювання стін склохолстом | м2 | 100 |  |
| 64 | Склохолст Паутинка Wellton Premium p-50, 50м.кв. | м2 | 100 |  |
| 65 | BOSTIK-76 КЛЕЙ WALL SUPER, 15л | л | 45 |  |
| 66 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 164 |  |
| 67 | Сітка малярна | шт | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | Штукатурка Knauf гіпсова MP 75 | кг | 600 |  |
| 69 | Піна-клей Soudal SOUDABOND EASY GUN 750 мл | шт | 20 |  |
| 70 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 164 |  |
| 71 | Фарба латексна Feidal Innenlatex Matt глибокий мат білий 10 л | л | 30 |  |
| 72 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 140 |  |

Таблиця  2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOSTIK-76 КЛЕЙ WALL SUPER, 15л DONN кутник пристінний 21х21 3м DONN профіль 0,6 м DONN профіль 1,2 м DONN профіль 3,7 м HILTI X-C B3 MX ціяхи по бетону у стрічці HILTI X-ECT MX кріплення для стяжок 100шт упаковка SEMIN BANDE JOINT Стрічка паперова 50мм, рул. 150 м.п. Аварійний світильник з акб Бур HILTI SDS+ TE-CX 6/17 MP8 Гіпсокартон вологостійкий Ґрунтовка Дюбель байєрбах металевий Дюбель нейлоновий Кабель 3х1,5 мм2 Клей гіпсовий монтажний Knauf Perlfix 25 кг Клеми WAGO 3-x Коробки розподільні в комплекті Нейлоновий дюбель упаковка Нейлоновий дюбель-цвях упаковка Піна-клей Soudal SOUDABOND EASY GUN 750мл Плита AMF Thermalex 600x600 Плівка 200 мкм рукав 50 м Площадка для стяжки Саморізи Саморізи 35 мм з пресшайбою Саморізи 35мм цинк упаковка Світильник світлодіоднийLED 600x600 Сітка малярна Склохолст Паутинка Wellton Premium p-50, 50м.кв. Скоч з плівкою 2700мм Стрижень 1000мм гачок Стрижень 1000мм кільце Стяжка Стяжки 200 мм Труба гофрована ф25 мм Фарба латексна Feidal Innenlatex Matt глибокий мат білий 10л Швидкопідвіс пружинний метелик Шпаклівка для швів Knauf Uniflott 25 кг Штукатурка Knauf гіпсова MP 75 | л шт шт шт шт шт шт м.п. шт шт м2 л шт шт 1000м кг шт к-т шт шт шт шт м2 шт шт шт шт шт шт м2 шт шт шт шт шт м л шт кг кг | 45 107 597 595 101 2 12 600 22 5 33 40 6 14 0,8 350 520 16 4 10 20 1185 375 60 2 4 2 146 3 100 26 500 500 120 6 800 30 500 175 600 |  |

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у цьому додатку, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- надати послуги, які відповідають всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час експлуатації;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі.