Назва закупівлі: Пристрої мережевої безпеки (міжмережеві екрани) Класифікатор та його відповідний код: 32420000-3 — Мережеве обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 946 624,31 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 03 жовтня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-03-008145-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Вимоги необхідні до обладнання технічні (якісні), кількісні характеристики

1.	Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

2.	Запропонований товар не повинен мати статус EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support) або подібного.

3.	Пропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними, та такими, що мають останні стабільні версії програмного забезпечення.

4.	Обладнання, повинно бути виготовлено в країнах, на які не розповсюджуються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

5.	Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію (копії) авторизаційного листа від виробника (або виробників) обладнання (або офіційного представництва в Україні) щодо повноважень Учасника на постачання такого обладнання. Лист (листи) повинен бути адресований Замовнику з зазначенням номеру оголошення та назви предмету закупівлі.

Вимоги до централізованої системи збору журнальних файлів, їх аналізу та побудови звітів:

| Найменування та опис | Кількість (од.) |
| --- | --- |
| Централізована система збору журнальних файлів, їх аналізу та побудови звітів з необхідним набором ліцензій (12 місяців) та сервісною технічною підтримкою (24*7, 12 місяців) | 1 |

| Найменування | Вимоги до 1 одиниці |
| --- | --- |
| Загальні вимоги | - Якщо відповідно до функціональності системи або згідно архітектурного підходу реалізація технічних вимог потребує додаткових пристроїв/систем або ліцензій, то все це має бути закладено в комплект поставки з урахуванням вимог до строку та функціональності технічної підтримки - Всі необхідні ліцензії для забезпечення зазначеного в цих вимогах функціоналу та кількісних показників продуктивності мають бути у комплекті запропонованого рішення - На обладнання не має бути анонсів end-of-sale та end-of life (EOS/EOL) від виробника |
| Архітектура та форм-фактор | - Програмно-апаратний комплекс (ПАК) |
| Апаратні характеристики | - Не менше ніж 4 * GE RJ45 мережевих інтерфейсів - Сумарна ємність дискових носіїв не менше ніж 8 TB (2x 4 TB) - RAID 0/1 - 1 блок живлення (100-240V AC, 50-60 Hz) - Можливість встановлення додаткового резервного блоку живлення |
| Ліцензування та підтримка існуючої мережевої інфраструктури | - Система має бути ліцензована для підтримки не менше ніж 180 пристроїв (фізичних, віртуальних) - Система має бути ліцензована для прийому та обробки журнальних файлів (log data) - не менше ніж 2000 логів/сек - Система має бути ліцензована для прийому та обробки журнальних файлів (log data) - не менше ніж 100 ГБайт/день - Система має підтримувати прийом, аналіз та кореляцію подій з журнальних файлів існуючих у замовника мережевих пристроїв безпеки (FortiGate) |
| Загальні вимоги до системи | - Журнальні файли мають відправлятись з пристроїв на систему через шифровані з’єднання / з використанням протоколів шифрування - Аналіз журнальних файлів та побудова звітів - Створення зведених графічних звітів з пристроїв, що надсилають дані - Забезпечення створення звітів по мережевій активності, системним подіям, загрозам, web-фільтрації, тощо - Наявність вбудованих шаблонів для швидкого створення найбільш затребуваних звітів - Підтримка імпорту та експорту шаблонів звітів - Підтримка різних форматів звітів |
| Загальні вимоги до роботи з журнальними файлами (logs) | - Прийом усіх можливих журнальних файлів з мережевих пристроїв - Пошук та фільтрація у журнальних файлах за різними критеріями (проміжки часу, тип пристрою, тощо) - Збереження критеріїв фільтрації у шаблон, який у подальшому можливо запускати для здійснення швидкого пошуку - Визначення граничних розмірів журнальних файлів для їх автоматичного архівування - Визначення автоматичного архівування журнальних файлів за розкладом - Збереження журнальних файлів на адміністративній станції або на мережевому сервері з використанням протоколів FTP, SCP, SFTP - Відновлення журнальних файлів з адміністративної станції або з мережевого серверу з використанням протоколів FTP, SCP, SFTP - Конфігурація автоматичного стиснення (gzip) журнальних файлів перед відправкою на стороні сервери - Конфігурація автоматичного видалення журнальних файлів після відправки на стороні сервери - Конфігурація автоматичного видалення журнальних файлів через певний проміжок часу - Пересилка журнальних файлів на стороні сервера за протоколом syslog, CEF у режимі реального часу та за розкладом - Фільтрація по типам журнальних файлів та по типам пристроїв, для визначення які журнальні файли та з яких пристроїв пересилати на сторонні сервера - Додавання хеш-сум журнальних файлів під час їх архівування та передачі на сторонні сервера для збереження цілісності журнальних файлів - При досягнені граничного значення ємності системи зберігання журнальних файлів система має (в залежності від налаштувань): - припинити прийом журнальних файлів - перезаписувати найбільш старі журнальні файли |
| Обробники подій у журнальних файлів | - Автоматичний пошук у журнальних файлах інформації, щодо певних подій та сповіщення адміністраторів про її виявлення - Такі сповіщення мають надсилатись по електронній пошті, як SNMP-trap, на сервер syslog - Наявність у системі попередньо визначених обробників подій у журнальних файлах - Конфігурація власних обробників подій у журнальних файлах |
| Аналітика журнальних файлів | - Журнальні файли, що приймаються з пристроїв, мають бути проіндексовані та розміщенні у базі даних для проведення аналітики - Видалення аналітичних журнальних файлів з бази даних через визначений проміжок часу |
| Архівування журнальних файлів | - При досягненні певного розміру журнальні файли, що приймаються з пристроїв, мають архівуватися - Видалення архівних журнальних файлів через визначений проміжок часу |
| Оповіщення (alert generation) | - Генерація сповіщень, при знаходженні у журнальних файлах певних повідомлень - Відображення сповіщень в GUI системи - Відправка сповіщень адміністраторам по email, SNMP, syslog |
| Хмарне зберігання журнальних файлів | - Підтримка відправлення журнальних файлів на збереження у хмарний сервіс виробника (при додатковому ліцензуванні) |
| Побудова звітів (reporting) | - Обробка журнальних файлів та створення звітів на основі зібраних даних - Наявність у системі попередньо створених звітів/шаблонів звітів - Конфігурація власних звітів/шаблонів звітів - Формування звітів на основі певних даних та з використанням визначених форматів відображення (кругові діаграми, гістограми, таблиці, тощо) - Запуск створення звітів за розкладом та у ручному режимі - Збереження звітів на мережевому сервері з використанням протоколів FTP, SCP, SFTP - Відновлення звітів з мережевого серверу з використанням протоколів FTP, SCP, SFTP - Відправлення звітів по email - Збереження звітів у різних форматах (PDF, HTML, XML, тощо) - Підтримка отримання архівних журнальних файлів з іншої аналогічної системи для її розвантаження та локального виконання запитів до цих файлів та генерування звітів - Фільтрація, під час запиту на отримання архівних журнальних файлів з іншої аналогічної системи, на основі різних критеріїв (тип пристрою, період часового проміжку, тощо) |
| IOC (у разі додаткового ліцензування) | - Виявлення у журнальних файлах сигнатур IOC та ідентифікація скомпрометованих користувачів - Інтеграція з системами безпеки для автоматизації реакції на виявлені IOC |
| Ролевий доступ | - Адміністрування системи на основі ролевого доступу з різним рівнів повноважень (admin profiles) - Визначення довірених вузлів/підмереж (не менше 10) з яких дозволяється підключення до системи (Web GUI, SSH) |
| Адміністративні домени (Multi-Tenancy) | - Створення окремих ізольованих між собою адміністративних доменів для розподілення між ними пристроїв та відповідних адміністраторів (Multi-Tenancy) - Розподілення до адміністративних доменів як фізичних так і віртуальних пристроїв - Розподіл дискового простору системи між адміністративними доменами - Визначення терміну зберігання журнальних файлів - Визначення дискового простору для аналітичних журнальних файлів та архівних журнальних файлів - Не менше ніж 5 окремих ізольованих між собою адміністративних доменів |
| Функціонал керування, налаштування та моніторингу | - Керування через графічний веб-інтерфейс (Web GUI) з використанням HTTPS - Керування через CLI з використанням SSH-підключення - Конфігурування політик стійкості паролів (password policy) для локальних записів (local accounts) - Автентифікація адміністраторів на основі локальної бази, LDAP, Raduis, Tacacs+, PKI - Підтримка двофакторної автентифікації - SAML SSO для забезпечення наскрізної аутентифікації адміністратора поміж декількох пристроїв, що входять в один домен безпеки - Моніторинг стану системи (status та health), частки використаних апаратних ресурсів (CPU, Memory, Disk) - Моніторинг швидкості надходження журнальних файлів - Відображення ліцензійної інформації - Статична маршрутизація - JavaScript Object Notation (JSON) API |
| Відмовостійкість (high availability) | - Підтримка об’єднання декількох фізичних пристроїв в один логічний кластер для відмовостійкості - Active/Passive кластер - Синхронізація конфігурацій та журнальних файлів з Active до Passive вузлів кластеру |
| Резервне копіювання та відновлення системи (Backup та restore) | - Резервне копіювання конфігураційних файлів - Шифрування конфігураційних файлів, що зберігаються з використанням паролів - Відновлення системи з резервних конфігураційних файлів - Оновлення ПЗ системи |
| Спостереження за роботою системи | - Відображення стану системних завдань, що виконуються адміністраторами у системі - Фільтрація серед списку цих завдань за статусом чи станом їх виконання - Відміна (delete) виконання певних завдань - Ведення журналу подій (event log) які виникають під час роботи системи - Відображення подій з заданим рівнем важливості (severity) - Збереження журналу подій для подальшого аналізу - Фільтрація та пошук у журналі подій за різними критеріями |
| Пошук неполадок (troubleshooting) | - Відображення завантаження та використання основних апаратних елементів (cpu, memory, hdd, тощо) системи - Відображення інформації стосовно частоти прийому журнальних файлів та швидкості їх індексації у базі - Наявність packet sniffer для виявлення неполадок шляхом збору та аналізу мережевого трафіку |
| Технічна сервісна підтримка | - Запропоноване рішення повинно забезпечуватись технічною сервісною підтримкою строком не менше ніж 12 місяців з рівнем сервісу 24*7 - Постійний доступ до центру технічної підтримки виробника через сайт, електронною поштою або за телефоном 24*7 - Постійний авторизований доступ до сайту виробника 24*7 - Отримання актуальних репутаційних баз, сигнатур захисту та всіх необхідних оновлень для сервісів безпеки - Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення - Можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24*7 - Доставка і заміна запасних частин у режимі Next Business Day в м. Київ (обладнання для заміни доставляється наступного дня після підтвердження заміни сервісом підтримки виробника) |

| Керування, звітність, інтеграція | - Графічний веб-інтерфейс (Web GUI) - Інтерфейс командного рядка (CLI) - Ролевий доступ адміністраторів (RBAC) - Підтримка REST API - Вбудований SMTP-сервер для здійснення оповіщення адміністраторів шляхом відправки email - Ведення журналів подій (logging) - Функціонал запису пакетів з мережевих інтерфейсів для подальшого їх аналізу (packet capture) - Функціонал резервного копіювання та відновлення файлів конфігурації - SNMP v1, v2c, v3 - Syslog |
| --- | --- |
| Технічна сервісна підтримка | - Система повинна забезпечуватись технічною сервісною підтримкою строком не менше ніж 12 місяців у режимі 24*7 - Постійний доступ (24*7) до центру технічної підтримки виробника через сайт, електронною поштою та за телефоном для реєстрації сервісних випадків та відкриття звернень - Постійний авторизований доступ (24*7) до сайту виробника - Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій виробника на протязі дії технічної сервісної підтримки |

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).