Назва закупівлі: Комплекс послуг з ремонту архівосховища № 2 Державного експертного центру МОЗ України Класифікатор та його відповідний код 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 462 879,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 15 жовтня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-15-014139-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Комплекс послуг з ремонту архівосховища № 2 Державного експертного центру МОЗ України

Код ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Місце надання послуг: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 2Б.

2. Термін надання послуг: 90 (дев’яносто) робочих днів з моменту підписання Договору.

3. Послуги включають перелік (об’єм) послуг та матеріалів: зазначених в таблиці 1.

4. Загальні вимоги до надання послуг:

Послуги повинні бути виконані з чітким дотриманням технології, що передбачена технологічними регламентами та інструкціями до матеріальних ресурсів, що використовуються для виконання робіт.

Послуги не можуть надаватись (роботи виконуватись) у вихідні, святкові дні та вечірній час.

Роботи виконуються в діючій будівлі. Виконавець повинен врахувати умови проведення робіт та при виконанні робіт забезпечити умови, що не будуть перешкоджати робочому процесу Замовника, зокрема: мінімізувати шумні роботи в робочі години Замовника, огородити місце проведення робіт, щоб уникнути попадання сміття та пилу за межі зони проведення робіт,  підтримання чистоти в будівлі під час надання послуг, тощо.

Після надання послуг, обов’язкове надання підрядником/виконавцем сертифікатів та/або паспорти якості на матеріали відповідно до української та міжнародної системи стандартизації.

Основні матеріали повинні відповідати технічному завданню.

5. Умови надання послуг:

Виконавець відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для надання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Послуги надаються Виконавцем власними силами, засобами та із використанням власних матеріалів.

6. Якість наданих послуг:

Виконавець гарантує якість наданих послуг згідно діючих норм та стандартів. Усі недоліки, які виникають протягом гарантійного періоду з дня підписання Акта приймання-передачі наданих послуг усуваються силами Виконавця за власний кошт.

Виконавець повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій.

Термін дії гарантійних обов’язків на надані послуги регламентується відповідними нормами ДБН та Цивільним кодексом України.

7. Договірна ціна розраховується за обсягами встановленими в Таблиці 1 відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даної тендерної документації.  Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383). З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог даного додатку наступні документи:

- Договірна ціна;

- Об’єктний(-і) кошторис(-и);

- Локальний(-і) кошторис(-и);

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису (в машино зчитувальному форматі) із зазначенням країни походження товару.

Учасник повинен надати:

- Копію чинного Дозволу Держпраці та/або Декларації про відповідність матеріально-технічної бази учасника вимогам охорони праці (за умови, якщо виконання робіт, що пропонується учасником в рамках цих торгів потребує наявності такого дозволу та/або декларації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки») (зі змінами) за виконання робіт:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;

- Копії діючих сертифікатів учасника закупівлі, видані на ім’я Учасника органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) на виконання робіт (надання послуг) відповідно до технічних характеристик предмету закупівлі:

- Сертифікат на систему екологічного управління на виконання будiвельно-монтажних робiт на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001: 2015, IDT) «Системи екологiчного управлiння. Вимоги та настанови щодо застосовування», виданий органом з сертифікації акредитованим НААУ

-Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці стосовно органiзацiї та виконання будiвельно-монтажних робiт, покрiвельних робiт, спецiалiзованих будiвельних робiт на відповідність вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управлiння охороною здоров’я та безпекою працi. Вимоги та настанови щодо застосування», виданий органом з сертифікації акредитованим НААУ

- Сертифікат на систему управління щодо протидії корупції стосовно органiзацiї та виконання будiвельно-монтажних робiт, покрiвельних робiт, спецiалiзованих будiвельних робiт згідно з чинними в Україні нормативними документами віповідає вимогам ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» виданий органом з сертифікації акредитованим НААУ.

Таблиця 1

Обсяги робіт та основних матеріальних ресурсів

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 0,72 |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,72 |
| 3 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,715 |
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 1,046 |
| 5 | Високоякісне штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються | 100м2 | 1,046 |
| 6 | Грунтовка Ceresit СТ-17 | л | 4 |
| 7 | Штукатурка Rotband | кг | 2092 |
| 8 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 104,6 |
| 9 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 90 |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази | 100м2 | 1,046 |
| 11 | Фарба напівматова "Ceresit IN 52" | л | 52,3 |
| 12 | Прибирання сміття: навантаження штучного сміття в кузов або контейнер киданням з підйомом до 1.0 м | т | 3,1 |
| 13 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3,1 |
| 14 | Перевезення сміття до 9 км | т | 3,1 |
| 15 | Заповнення віконних прорізів | 100м2 | 0,715 |
| 16 | Блоки віконні для житлових будівель з подвійним склінням | м2 | 35,72 |

Перед початком надання послуг Виконавець зобов’язується оглянути об’єкт та провести необхідні заміри самостійно.

В ціну пропозиції повинно бути включено всі необхідні витрати виконавця для надання послуг (виконання робіт), у тому числі матеріали, інструмент, машини, механізми,  доставку, навантаження, розвантаження, підйом матеріалів,  прибирання території після надання комплексу послуг (виконання робіт) та вивезення сміття.

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у цьому додатку, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- надати послуги, які відповідають всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час експлуатації;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі.