Назва закупівлі: Цитотоксичні латексні рукавички для роботи з цитотоксичними хімічними речовинами високого та низького ризику в камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE M2, BIOQUELL (Кьюб М2 Біокьюель) Класифікатор та його відповідний код: 33140000-3 Медичні матеріали Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 6 120,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 10 червня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-10-011135-a ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ №; Найменування; Технічні та якісні характеристики; Од. вим.; Кількість. 1; Цитотоксичні латексні рукавички для роботи з цитотоксичними хімічними речовинами високого та низького ризику BERNER* в камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE M2, BIOQUELL (Кьюб М2 Біокьюель); Розмір 9(ХL) матеріал: натуральний латекс без порошку для роботи з цитотоксичними хімічними речовинами високого та низького ризику; подвійного занурення стерильність: оброблені в середовищі ISO класу 4; стерилізовані гама опроміненням тактильність: повністю текстуровані долоні та кінчики пальців; товщина матеріалу d (подвійне вимірювання): - пальці (15мм від кінця до кінчика) ≥0,96мм - середина долоні ≥0,86мм - вал (25мм від кінця манжети до кінця валу) ≥0,48мм манжета подовжена з валом на кінці, довжиною не менше 300 мм стійкість до проникнення перекисом водню 30%: - випробування на проникнення відповідно до EN 374-1:2016 - (час прориву ˃480 хв.; - клас продуктивності 6; деградація -12,5%) гнучкість: рівень продуктивності 5 (DIN EN 420:2003) упаковка поліетиленова без паперу інші характеристики: постачальник гарантує сумісність з системою Bioquell QUBE M2; пари; 10. *У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару, посилання на вільні джерела інформації (сайт), де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації до товару. **У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника. У разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, рівно як і такого, що є несумісним для роботи у камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE, BIOQUELL (Кьюб М2 Біокьюель) постачальник зобов’язується замінити його на належний товар. Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічнім, якіснім та кількіснім характеристикам предмета закупівлі: 1) Завірена Учасником копія сертифіката якості, паспорта, свідоцтва чи іншого документа на товар, в якому міститься інформація про технічні характеристики товару, що пропонується до постачання з перекладом українською мовою. 2) Гарантійний лист, складений в довільній формі за підписом Учасника, що термін придатності товару на момент поставки буде становити не менше 80% загального терміну придатності. 3) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставити Замовнику товар належної якості, у необхідній кількості та в установлені строки. 4) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі). Примітка: Технічна та інша документація, передбачена умовами Оголошення або вимогами до предмета закупівлі викладаються українською мовою. Документи, що мають відношення до пропозиції, надані мовою оригіналу повинні додатково мати переклад українською мовою.