Назва закупівлі: Послуги з кваліфікації та технічного обслуговування автоматичного промивача стрипів та планшетів (Вошер) Elx 50 (завод/серійний №213956), аналізатора імуноферментного (Рідер для мікропланшет) Elx800 (завод/серійний № 211297) та багатофункціонального аналізатора мікропланшет (Рідер) Synergy HT (завод/серійний № 270240) Класифікатор та його відповідний код 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 94 334,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 28 жовтня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-28-014833-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

І.	Послуги з кваліфікації та технічного обслуговування автоматичного промивача стрипів та планшетів (Вошер) Elx50 (заводський/серійний № 213956):

1. Перевірка функціонування системи OQ

1.1. Проведення системного тестування

1.2. Проведення тестування ефективності аспірації

1.3. Проведення тестування точності диспенсера

1.4. Проведення тестування роботи клапанів

1.5. Проведення тестування системи струшування/перемішування

1.6. Проведення методики користувача

1.7. Інспекція та запис помилок

1.8. Оформлення документації

2. Перевірка експлуатаційних характеристик системи PQ

2.1. Проведення системного тестування

2.2. Проведення тестування ефективності аспірації

2.3. Проведення тестування точності диспенсера

2.4. Проведення методики користувача

2.5. Інспекція та запис помилок

2.6. Оформлення документації

3. Профілактичне технічне обслуговування PM

3.1. Обслуговування механічної частини, перевірка та регулювання позиціювання тримача плашок.

3.2. Перевірка та регулювання позиціювання промивного колектора.

3.3. Перевірка стану аспіраційних голок, обслуговування пластикових аспіраторів, регулювання позиціювання на поверхні лунки.

3.4. Контроль та регулювання об’єму наливу рідини в лунку.

3.5. Чистка гідравлічної системи, зʼєднувачів, трубок, кілець, перепускних клапанів. Перевірка герметичності системи.

3.6. Оформлення документації

ІІ.	Послуги з кваліфікації та технічного обслуговування аналізатора імуноферментного (Рідер для мікропланшет) Elx 800 (заводський /серійний № 211297):

- Перевірка функціонування системи OQ

  - Контроль та перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

  - Проведення системного тестування

  - Тестування оптичної системи (абсорбція) референтною планшетою

  - Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 1

  - Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 3

  - Проведення фінального системного тестування

  - Інспекція та запис помилок

  - Оформлення документації

- Перевірка експлуатаційних характеристик системи PQ

2.1.	Контроль перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

2.2.	Проведення системного тестування

  - Тестування оптичної системи (абсорбція) референтною планшетою

2.4.	Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 1

2.5.	Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 3

2.6.	Проведення методики користувача

2.7.	Інспекція та запис помилок

2.8.	Оформлення документації

- Профілактичне технічне обслуговування PM

3.1.	Інспекція, чищення світлофільтрів емісії/екстинкції

3.2.	Інспекція, чищення внутрішніх елементів

3.3.	Юстування джерела випромінювання

3.4.	Обслуговування механічної частини, перевірка та регулювання позиціювання тримача плашок.

3.5.	Чищення оптичного перетворювача

3.6.	Проведення системного тестування

3.7.	Оформлення документації

ІІІ.	Послуги з кваліфікації та технічного обслуговування багатофункціонального аналізатора мікропланшет (Рідер) Synergy HT (заводський /серійний №270240):

1. Перевірка функціонування системи OQ

1.1.	Перевірка відповідності програмного забезпечення

1.2.	Контроль та перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

1.3.	Проведення системного тестування

1.4.	Проведення тестування системи струшування/перемішування

1.5.	Тестування оптичної системи (абсорбція) референтною планшетою

1.6.	Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольними розчинами

1.7.	Проведення фінального системного тестування

1.8.	Інспекція та запис помилок

1.9.	Оформлення документації

2. Перевірка експлуатаційних характеристик системи PQ

2.1.	Контроль та перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

2.2.	Проведення системного тестування

2.3.	Тестування оптичної системи (абсорбція) референтною планшетою

2.4.	Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольними розчинами

2.5.	Тестування системи дозування

2.6.	Проведення методики користувача

2.7.	Інспекція та запис помилок

2.8.	Оформлення документації

3. Профілактичне технічне обслуговування PM

3.1.	Інспекція, чищення світлофільтрів емісії/екстинкції

3.2.	Промивання гідравлічних шляхів

3.3.	Чищення промивної станції

3.4.	Інспекція/чищення внутрішніх елементів

3.5.	Чищення внутрішніх трубок, форсунок інжекторів системи дозування

3.6.	Чищення оптичних перетворювачів

3.7.	Оформлення документації