Назва закупівлі: Послуги зі встановлення Станції асептичної обробки Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 51230000-3: Послуги зі встановлення випробувального обладнання Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 199 500,00 UAH з ПДВ Дата оприлюднення: 09 листопада 2022 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-09-009497-a

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування | Од.вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги зі встановлення Станції асептичної обробки Перелік робіт: 1. Визначення методу демонтажу. Визначення кількості частин, що розділяються. Виміри геометричних розмірів отворів, дверей, коридорів та ін. з урахуванням ваги фрагментів та можливості навантаження – розвантаження компонентів. 2. Розбирання ізолятора на фрагменти – Зняття навісного обладнання – Маркування пневматичних та електричних з'єднань. Фотореєстрація – Роз'єднання пневматичних та електричних з'єднань відповідно до обраного ступеня розбирання. Фотореєстрація. – Відділення розвантажувального модуля. – Відокремлення камери ізолятора від основи (ніжок) 3. Упаковка частин та навісного обладнання. Фіксація дверей, рухомих деталей та ін. 4. Складання ізолятора у вихідній конфігурації. 5. Підключення пневматичних та електричних з'єднань. 6. Перевірка повноти та якості монтажу. 7. Перевірка та підтвердження працездатності ізолятора на новому місці – Перевірка подачі електроживлення – Перевірка функціонування системи керування – Виконує тест герметичності камери, всієї системи, рукавичок. – Виконання перевірки цілісності фільтрів НЕРА – Виконання циклу із використанням індикаторів. (Порожня камера) – Виконання циклу із використанням індикаторів. (Повна камера) | послуга | 1 |

Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:

1) Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики послуги, яка пропонується до постачання.

2) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує надання послуг належної якості та в установлені строки.

3) Лист виробника обладнання про те, що постачальник послуг є авторизованим дистриб’ютором продукції Bioquell та його переклад на українську мову.

4) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

* Примітка: Технічна та інша документація, передбачена умовами Оголошення або вимогами до предмета закупівлі викладаються українською мовою. Документи, що мають відношення до пропозиції, надані мовою оригіналу повинні мати переклад українською мовою.