Назва закупівлі: Послуги із сервісного обслуговування багатофункціонального аналізатора мікропланшет (Рідер) Synergy HT, аналізатора імуноферментного (Рідер для мікропланшет) Elx800 та автоматичного промивача стрипів та планшетів (Вошер) Elx50 Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 93 702,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 23 вересня 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-23-011540-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

І.	Щодо сервісноого обслуговування автоматичного промивача стрипів та планшетів (Вошер) Elx50:

1. Перевірка функціонування системи OQ

1.1. Проведення системного тестування

1.2. Проведеня тестування ефективності аспірації

1.3. Проведеня тестування точності диспенсора

1.4. Проведеня тестування роботи клапанів

1.5. Проведення тестування системи зтрушування/перемішування

1.6. Проведення методики користувача

1.7. Інспекція та запис помилок

1.8. Оформлення документації

2. Атестація експлуатаційних характеристик системи PQ

2.1. Проведення системного тестування

2.2. Проведеня тестування ефективності аспірації

2.3. Проведеня тестування точності диспенсора

2.4. Проведення методики користувача

2.5. Інспекція та запис помилок

2.6. Оформлення документації

3. Профілактичне технічне обслуговування PM

3.1. Обслуговування механічної частини, перевірка та регулювання позиціювання тримача плашок.

3.2. Перевірка та регулювання позиціювання промивного колектора.

3.3. Перевірка стану аспіраційних голок, обслуговування пластикових аспіраторів, регулювання позиціювання на поверхності лунки.

3.4. Контроль та регулювання об’єму наливу рідини в лунку.

3.5. Чистка гідравлічної системи, зʼєднувачів, трубок, кілець, перепускних клапанів. Перевірка герметичності системи.

ІІ.	Щодо сервісного обслуговування аналізатора імуноферментного (Рідер для мікропланшет) Elx 800:

- Проведення кваліфікації встановлення (IQ)

  - Перевірка вимог щодо встановлення

  - Перевірка функціонування аналізатора

  - Перевірка колеса світлофільтрів

  - Проведення системного тестування

  - Проведення фінального системного тестування

1.6. Інспекція та запис помилок

1.7. Оформлення документації

2. Перевірка функціонування системи OQ

2.1. Контроль перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

2.2. Проведення системного тестування

2.3. Тестування оптичної системи (абсорбція) референсною планшетою

2.4. Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 1

2.5. Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 3

2.6. Проведення фінального системного тестування

2.7. Інспекція та запис помилок

2.8. Оформлення документації

3. Атестація експлуатаційних характеристик системи PQ

3.1. Контроль перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

3.2. Проведення системного тестування

3.3. Тестування оптичної системи (абсорбція) референсною планшетою

3.4. Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 1

3.5. Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольним розчином 3

3.6. Проведення методики користувача

3.7. Інспекція та запис помилок

3.8. Оформлення документації

4. Профілактичне технічне обслуговування PM

4.1. Інспекція, чищення світлофільтрів емісії/екстинції

4.2. Інспекція, чищення внутрішніх елементів

4.3. Юстування джерела випромінювання

4.4. Обслуговування механічної частини, перевірка та регулювання позиціювання тримача плашок.

4.5. Чищення оптичного перетворювача

4.6. Проведення системного тестування

ІІІ.	Щодо сервісного обслуговування багатофункціонального аналізатора мікропланшет (Рідер) Synergy HT:

1. Перевірка функціонування системи OQ

1.1. Перевірка відповідності програмного забезпечення

1.2. Контроль перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

1.3. Проведення системного тестування

1.4. Проведення тестування системи зтрушування/перемішування

1.5. Тестування оптичної системи (абсорбція) референсною планшетою

1.6. Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольними розчинами

1.7. Проведення фінального системного тестування

1.8. Інспекція та запис помилок

1.9. Оформлення документації

2. Атестація експлуатаційних характеристик системи PQ

2.1. Контроль перевірка значень довжин хвиль світлофільтрів

2.2. Проведення системного тестування

2.3. Тестування оптичної системи (абсорбція) референсною планшетою

2.4. Тестування оптичної системи (абсорбція) контрольними розчинами

2.5. Тестування системи дозування

2.6. Проведення методики користувача

2.7. Інспекція та запис помилок

2.8. Оформлення документації

3. Профілактичне технічне обслуговування PM

3.1. Інспекція, чищення світлофільтрів емісії/екстинції

3.2. Промивання гідравлічних шляхів

3.3. Чищення промивної станції

3.4. Інспекція/чищення внутрішніх елементів

3.5. Чищення внутрішніх трубок, форсунок інжекторів системи дозування

3.6. Чищення оптичних перетворювачів

Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропонованого товару вимогам до предмету закупівлі та відповідність технічним вимогам, визначеним у додатку 4 до тендерної документації.

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).