Назва закупівлі: Комплекс послуг з ремонту металопластикових вікон Класифікатор та його відповідний код 45420000-7 — Столярні та теслярні роботи Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 190 500,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 25 грудня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-25-009631-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

комплекс послуг з ремонту та заміни віконних блоків, стулок, склопакетів

код за ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця1

| № З/П | Найменування послуг | характеристики | опис послуг | кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | орієнтовний озмір фурнітури: 1066*1144 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 15 |
| 2 | заміна ущільнювача | Ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 кількість на раму та стулку від 8,6 до 9,0 погонних метрів | заміна ущільнювача включає в себе демонтаж старого ущільнювача з рами та стулки, фрезерування профілю під встановлення нового ущілювача, очищення профілю, монтаж нового ущілювача | 35 |
| 3 | комплекс послуг з регулювання вікна | Очисник та мастило мають бути не їдкими (без різкого хімічного запаху) | комплекс послуг з регулювання вікна включає в себе очищення профілю рами, стулки та фурнітури від пилу та бруду, змащування та регулювання фурнітури, розклинення стулки склопакетом (регулювання геометрії стулки) | 35 |
| 4 | Заміна стулки | Орієнтовний розмір стулки: 1066*1144 Профіль REHAU 60, колір білий, без склопакету поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646, армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, перепакування склопакету зі старої стулки на нову, монтаж нової стулки на раму, заміну відвідних планок на рамі та регулювання фурнітури | 5 |

*Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Інші вимоги до Учасників:

(Перед початком надання послуг Учасник проводить всі необхідні заміри стулок, віконних фурнітур)

1. До вартості Послуг має бути включена вартість всіх матеріалів, комплектуючих, фурнітур, стулок та ущільнювача, необхідних для заміни, послуги з доставки, підйому на поверхи їх заміни (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

2. УЧАСНИК зобов’язується приступити до надання Послуг Замовнику на 2 (другий) день з моменту отримання заявки від Замовника та надати всі послуги зазначені у заявці протягом 10 (десяти) робочих днів (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

3. Гарантійний строк на профіль з якого виготовлені стулки REHAU 60 становить 5 (п’ять) років, на фурнітуру MACO та ущільнювач Schlegel Q-Lon – 10 (десять) років. (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

4. УЧАСНИК гарантує якість наданих Послуг протягом 6 (місяців) з дати підписання Замовником Акту/ів приймання передачі наданих Послуг, за умови укладання договору (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

5. Учасники мають право, особисто відвідати та оглянути місце надання послуг, здійснити всі необхідні заміри, оцінити можливості доставки, підйому та надання послуг, їх види та обсяги.

6. Учасник в складі своєї пропозиції повинен надати таблицю відповідності технічним вимогам за Формою 1.

Форма 1

Таблиця відповідності технічним вимогам

| № з/п | Найменування послуг Замовника | Характеристики надані Замовником | Характеристики надані Учасником | опис послуг | кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.