Назва закупівлі: Послуги по цілодобовому спостереженню за автоматичною пожежною сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 79710000-4: Охоронні послуги Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 18 700,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 23 січня 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-23-012014-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги по цілодобовому спостереженню за  автоматичною пожежною

сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу

( Код ДК 021:2015 код 79710000-4 Охоронні послуги)

Послуги по цілодобовому спостереженню за  автоматичною пожежною сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу, яка підключена до системи передавання тривожних сповіщень,  згідно нижче вказаного Переліку-дислокації об’єктів.

Перелік-дислокація об’єктів

| № | Об’єкт | Адреса | Розташування приміщень на об’єктах | Цілодобове спостереження за автоматичною пожежною сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» | м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 10 | Адміністративний корпус: 7 поверхів | 24 години |
| 2 | Державна установа «Інститут фармокології та токсикології НАМН України» (орендовані приміщення) | м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14 | Лабораторний корпус: 1 поверх: (кім. № 22, кім. № 23, кім. № 25, кім. № 26, кім. № 28), 3 поверх всі кімнати; 4 поверх: (кім. № 89, кім. № 91, кім. № 93, кім. № 95, кім. № 92, кім. № 96) | 24 години |
| 3 | Державна установа «Інститут фармокології та токсикології НАМН України» (орендовані приміщення) | м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14 | Адміністративний корпус: 2 поверх: (кім. № 203, кім. № 205), 3 поверх: (кім. № 302, кім. № 303); 3 поверх віварій – (кім. №316, кім. №318, кім. №319, кім. №320, кім. №321-А, кім.№321-Б, кім. №323); 4-й поверх: (кім. № 431, кім. № 432, кім. № 433, кім. № 434) | 24 години |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рантьє компані» (орендовані приміщення) | м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2Б | Адміністративний корпус: офісно-складське приміщення № 1, Блок № 1, 7 поверх (сховище № 1); офісно-складське приміщення № 1, № 4, № 5, Блок № 2,7 поверх (сховище № 2); офісно-складське приміщення № 9, Блок № 2, 7 поверх (сховище № 3); офісно-складське приміщення № 3, Блок № 2, 7 поверх (сховище № 4); офісно-складське приміщення № 8, Блок № 3, 7 поверх (сховище № 5); офісно-складське приміщення № 6, Блок № 2, 5 поверх (сховище № 6) | 24 години |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аструм ХОЛД» (орендовані приміщення) | м. Київ, вул. Амосова, 9 | Лабораторний корпус: перший, другий поверх | 24 години |

1. Обов’язкова наявність у учасника Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме «спостерігання за системами протипожежного захисту», (відповідно до вимог постанови КМУ України від 23.11.2016 № 852 «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»). У складі пропозиції надати сканкопію Ліцензії або посилання на відкриті джерела для її перегляду Замовником.

2. Учасник зобов'язаний:

- надати в оренду обладнання (Радіо модулі), встановити  і підключити Радіо модулі до пожежної автоматики Об’єктів Замовника, здійснити їх пуско-налагодження. Проводити технічне обслуговування та ремонт Радіо модулів власними силами та за власний рахунок. (Технічне обслуговування Радіо мудулів та їх налагодження проводити відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, ДСТУ ЕN 54-14:2009, інших діючих нормативних актів та технічної документації виробників обладнання та комплектуючих).

- проводити цілодобове спостерігання за  автоматичною пожежною сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу, які підключені до Радіо модулів, на Об’єктах Замовника.

- надати інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме:  згода з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації додаток 4 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаної технічної специфікації.

- надати документ з відміткою замовника, що засвідчує огляд учасником об’єктів предмета закупівлі до подачі пропозиції.

3. Послуги по цілодобовому спостереженню за  автоматичною пожежною сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу полягають у здійсненні учасником сукупності організаційних та технічних заходів, призначених на забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом системи протипожежного захисту об’єктів, що здійснюється шляхом прийняття, оброблення і передавання тривожних сповіщень від системи протипожежного захисту об’єктів та реагування на них у відповідності з вимогами НАПБ Б.01.017.

4. Завдання пожежного спостереження:

- приймання від приймально-контрольних приладів системи протипожежного захисту (далі - ППКП) об’єктів  спостерігання сигналів пожежної тривоги і несправності та передавання до центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) пультових організацій (далі - ПО);

- обробка, архівування, зберігання всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання ЦПТС ПО;

- передавання в автоматизованому режимі в єдиному протоколі та форматі передачі сигналів пожежної тривоги до точки доступу оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС України (далі - ОДС) від ЦПТС ПО;

- оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали пожежної тривоги, що надходять до ОДС від ЦПТС ПО;

5. Запропоновані учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

6.1.Спостереження за об’єктами Замовника здійснювати виключно за допомогою встановлених технічних засобів пожежної сигналізації (Радіо модулів), шляхом передачі сигналу на пульт централізованого пожежного спостереження.

6.2.  Послуги по цілодобовому спостереженню за  автоматичною пожежною сигналізацією та системою сповіщення людей про пожежу здійснювати цілодобово враховуючи неробочі, вихідні та святкові дні.

6.3.  У випадку  надходження на Пульт пожежного спостерігання сигналів «Пожежа» повідомляти Замовника, чергових осіб на об’єктах Замовника і  негайно передавати такі сигнали до Чергової частини пожежної охорони м. Києва.

6.4. Сповіщати Замовника або його уповноважену особу про спрацювання пожежної сигналізації на об’єкті Замовника, з метою виявлення причин спрацювання сигналізації.

  - У випадку надходження на пульт пожежного спостерігання сигналів про технічну несправність повідомляти про це Замовника та усунути безкоштовно виявлену несправність.

  - Забезпечувати конфіденційність інформації щодо господарської діяльності Замовника, оголошеної такою в установленому порядку, відомостей про особисте і сімейне життя працівників замовника, що стали відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань, та відомостей про режим охорони об’єкта.

- Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері надання послуг з охорони.