Назва закупівлі: Комплекс послуг з ремонту та заміни віконних блоків, стулок, склопакетів Класифікатор та його відповідний код: 45420000-7 — Столярні та теслярні роботи Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 354 550,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 20 серпня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-20-011347-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Комплекс послуг з ремонту та заміни віконних блоків, стулок, склопакетів ДК 021:2015 код 45420000-7 Столярні та теслярні роботи

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця1

| № З/П | № каб. | Найменування послуг | характеристики | опис послуг | кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 203 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 960*2000 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 2 | 205 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 960*2000 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 1 |
| 3 | 302 | Заміна стулки | Розмір стулки: 960*1591 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i, поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646, армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. | 1 |
| 4 | 302 | Заміна склопакету | розмір 955*1581 4-16-4i Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 5 | 302 | Заміна склопакету | розмір 365*955 4-16-4i гарантія на склопакет 5 років Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 6 | 302 | Заміна віконної конструкції | Профіль “Glasso 5S” 2060*2100 колір білий, склопакети 4-16-4Low (4 штуки), спецпрофіль підвіконний 2060, коєфіцієнт опору теплопередачі не менше 0,56 м2 К/Вт. фурнітура SIEGENIA, мікропровітрювання SIEGENIA, Арм. Профіль рами – не менше 1,5 мм, Арм. Профіль стулки не менше - 1,5 мм., Арм. Профіль імпоста не менше – 1,5 мм. підвіконня Plastolit білий мат 400*2100, відлив 200*2100 Гарантія на рофіль “Glasso 5S” становить 5 років (надати гарантійний лист). Профіль з якого будуть виготовлено віконні конструкції мають відповідати ДСТУ EN 14351-1:2020 (надати сертифікат відповідності разом з додатком). | демонтаж старої конструкції, монтаж нової конструкції, проклеювання ПВХ конструкції паробарєрною стрічкою ззовні та зсередини, запінення отворів між ПВХ конструкцією та віконним отвором, оброблення піни ззовні АКРИЛОВИМ герметиком ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ МОНТАЖНОГО ШВУ | 1 |
| 7 | 302 | заміна скла | розмір: 1275*720*4 скло прозоре, додатково алюмінієві штапіки 22*28 з ущільнюючою гумою по периметру скла | встановлення скла у дверний алюмінієвий блок | 1 |
| 8 | 303 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 950*1600 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 1 |
| 9 | віварій | Заміна стулки | Розмір: 941*1568 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. | 1 |
| 10 | віварій | Заміна віконної конструкції | Профіль “Glasso 5S” 2020*2100 колір білий, склопакети 4-16-4Low (4 штуки), спецпрофіль підвіконний 2060, коєфіцієнт опору теплопередачі не менше 0,56 м2 К/Вт. фурнітура SIEGENIA, мікропровітрювання SIEGENIA, Арм. Профіль рами – не менше 1,5 мм, Арм. Профіль стулки не менше - 1,5 мм., Арм. Профіль імпоста не менше – 1,5 мм. підвіконня Plastolit білий мат 400*2100, відлив 200*2100 Гарантія на рофіль “Glasso 5S” становить 5 років (надати гарантійний лист). Профіль з якого будуть виготовлено віконні конструкції мають відповідати ДСТУ EN 14351-1:2020 (надати сертифікат відповідності разом з додатком). | демонтаж старої конструкції, монтаж нової конструкції, проклеювання ПВХ конструкції паробарєрною стрічкою ззовні та зсередини, запінення отворів між ПВХ конструкцією та віконним отвором, оброблення піни ззовні АКРИЛОВИМ герметиком ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ МОНТАЖНОГО ШВУ | 1 |
| 11 | віварій | Заміна віконної конструкції | Профіль “Glasso 5S” 2050*2100 колір білий, склопакети 4-16-4Low (4 штуки), спецпрофіль підвіконний 2060, коєфіцієнт опору теплопередачі не менше 0,56 м2 К/Вт. фурнітура SIEGENIA, мікропровітрювання SIEGENIA, Арм. Профіль рами – не менше 1,5 мм, Арм. Профіль стулки не менше - 1,5 мм., Арм. Профіль імпоста не менше – 1,5 мм. підвіконня Plastolit білий мат 400*2100, відлив 200*2100 Гарантія на рофіль “Glasso 5S” становить 5 років (надати гарантійний лист). Профіль з якого будуть виготовлено віконні конструкції мають відповідати ДСТУ EN 14351-1:2020 (надати сертифікат відповідності разом з додатком). | демонтаж старої конструкції, монтаж нової конструкції, проклеювання ПВХ конструкції паробарєрною стрічкою ззовні та зсередини, запінення отворів між ПВХ конструкцією та віконним отвором, оброблення піни ззовні АКРИЛОВИМ герметиком ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ МОНТАЖНОГО ШВУ | 1 |
| 12 | віварій | Заміна стулки | Розмір: 941*1568 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. | 1 |
| 13 | віварій | Заміна склопакету | Розмір: 770*1370 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 14 | віварій | Заміна склопакету | Розмір: 860*1480 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 15 | віварій | Заміна склопакету | Розмір: 955*1580 4-16-4i Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 16 | віварій | Заміна склопакету | Розмір: 955*365 4-16-4i Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 17 | віварій | заміна скла | розмір: 725*1275*4 скло прозоре, додатково алюмінієві штапіки 22*28 з ущільнюючою гумою по периметру скла | встановлення скла у дверний алюмінієвий блок | 1 |
| 18 | 89а | Заміна склопакету | Розмір: 795*1790 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 19 | 89а | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 1 |
| 20 | 89б | Заміна стулки | Розмір: 814*1779 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%», поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. Тонування склопакету. | 1 |
| 21 | 89б | Заміна склопакету | Розмір: 795*1790 4sol-16-4sol з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 22 | 89б | Заміна скла | Розмір: 810*1300*4 скло прозоре, додатково алюмінієві штапіки 22*28 з ущільнюючою гумою по периметру скла | встановлення скла у дверний алюмінієвий блок | 1 |
| 23 | 91 | Заміна склопакету | Розмір: 813*1775 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 24 | 91 | Заміна склопакету | Розмір: 813*1775 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 25 | 91 | Заміна склопакету | Розмір: 693*1665 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 26 | 91 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 27 | 93 | Заміна склопакету | Розмір: 723*1480 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 28 | 93 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 29 | 95 | Заміна склопакету | Розмір: 690*1660 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 30 | 95 | Заміна склопакету | Розмір: 813*1770 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 31 | 95 | Заміна склопакету | Розмір: 813*1770 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 32 | 95 | Заміна склопакету | Розмір: 690*1665 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 33 | 95 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 34 | 95 | укріплення віконної конструкції | Розмір віконної конструкції: 2230*2500 | демонтаж/монтаж склопакетів – 6 штук, демонтаж/монтаж конструкції (можливі послуги альпіністів чи автовишки), буріння отворів – 10 штук, демонтаж старої піни, проклеювання ПВХ конструкції паробар’єрною стрічкою ззовні та зсередини, ущільнення отворів між ПВХ конструкцією та віконним отвором монтажною піною, оброблення піни ззовні герметиком влаштування відкосів – 6,96 пог. м. (штукатурно-малярні роботи) колір фарби - білий мат. | 2 |
| 35 | чол т. 3 | Заміна склопакету | Розмір: 692*1650 4-16-4i Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 36 | чол т. 3 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 1 |
| 37 | жін т.3 | Заміна стулки | Розмір: 782*1739 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i, поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. | 1 |
| 38 | 63 | Заміна склопакету | Розмір: 813*1747 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 39 | 63 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 40 | 65 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 41 | 67 | Заміна склопакету | Розмір: 692*1650 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 42 | 67 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 43 | кухня | Заміна склопакету | Розмір: 692*1650 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 44 | кухня | Заміна склопакету | Розмір: 810*1755 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 45 | кухня | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 46 | 71 | Заміна склопакету | Розмір: 707*1670 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 47 | 71 | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 48 | мікробіологія | Заміна стулки | Розмір: 798*1762 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%», поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. Тонування склопакету | 1 |
| 49 | мікробіологія | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 2 |
| 50 | мікробіологія | Заміна стулки | Розмір: 802*1762 Профіль REHAU 60, колір білий, склопакети 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%», поворотно-відкидна фурнітура MACO, що обов’язково має середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). коєфіцієнт опору теплопередачі не менше - 0,39 м2 К/Вт., ущільнювач Schlegel Q-Lon 9646 армуючий профіль стулки не менше - 2 мм., декор накладки фурнітури, ручка HOPE. Гарантія на профіль REHAU 60 становить 5 років (надати гарантійний лист) Профіль з якого будуть виготовлено віконні стулки REHAU 60 має відповідати ДСТУ Б В.2.7-130:2007 та ДБН В.1.1-7:2016 (надати сертифікат відповідності). | Заміна стулки включає в себе демонтаж старої стулки, та монтаж нової стулки з урахуванням заміни верхньої та нижньої завіси на профілі. Тонування склопакету. | 1 |
| 51 | мікробіологія | Заміна склопакету | Розмір: 790*1775 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 52 | мікробіологія | Заміна склопакету | Розмір: 397*790 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 53 | мікробіологія | Заміна склопакету | Розмір: 694*1650 4-16-4i з тонуванням «Armolan silver 15%». Гарантія на склопакет 5 років (надати гарантійний лист). Склопакети мають відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022, ДСТУ EN 1279-4:2022 (надати діючий сертифікат відповідності разом з протоколом випробувань. | Заміна склопакету включає в себе демонтаж старого склопакету, тонування склопакету, монтаж нового склопакету та розклинення склопакету. | 1 |
| 54 | мікробіологія | заміна поворотно-відкидної фурнітури | Розмір фурнітури: 800*1790 Складові елементи поворотно-відкидної фурнітури MACO: 1. Cередній запір одно-елементний. 2. Відкидний запір. 3. Механізм з відкидною опорою. 4. Кутовий перемикач з мікро провітрюванням. 5. Одно-елементні ножиці. 6. Верхня завіса на рамі. 7. Середній запір трьохелементний (з кутовою цапфою). 8. Нижня завіса на стулці. 9. Відвідна планка – 7 штук. Гарантія на поворотно-відкидну фурнітуру 10 років (надати гарантійний лист). Поворотна-відкидна фурнітура має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ДСТУ Б В.2.6-32:2007, ДСТУ Б В.2.6-26:2006, ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (надати діючий сертифікат відповідності). | демонтаж фурнітури включає в себе демонтаж стулки, демонтаж старої фурнітури, очистку поверхні стулки, монтаж нової фурнітури, розклинення стулки, встановлення стулки, регулювання фурнітури. | 1 |

*Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Інші вимоги до Учасників:

1. До вартості Послуг має бути включена вартість всіх матеріалів, комплектуючих, фурнітур, склопакетів, віконних конструкцій та стулок необхідних для заміни пошкоджених, послуги з доставки, підйому на поверхи в ручну (2,3 поверхи адміністративного та 3,4 поверхи лабораторного корпусів) їх заміни та тонування склопакетів (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

2. УЧАСНИК зобов’язується приступити до надання Послуг Замовнику на 2 (другий) день з моменту отримання заявки від Замовника та надати всі послуги зазначені у заявці протягом 10 (десяти) робочих днів (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

3. Гарантійний строк на профіль з якого виготовлені стулки REHAU 60, віконні конструкції Glasso 5S та склопакети становить 5 (п’ять) років, на фурнітуру MACO та ущільнювач Schlegel Q-Lon– 10 (десять) років (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

4. УЧАСНИК гарантує якість наданих Послуг протягом 6 (місяців) з дати підписання Замовником Акту/ів приймання передачі наданих Послуг, за умови укладання договору (надати гарантійний лист в складі тендерної пропозиції).

5. Віконні блоки, стулки та склопакети було пошкоджено вибуховою хвилею. Учасники мають право, особисто відвідати та оглянути місце надання послуг, здійснити всі необхідні заміри, оцінити можливості доставки, підйому та надання послуг, їх види та обсяги.

6. Частина Послуг буде надаватися Учасником в приміщеннях мікробіології, позиції 48-54 Таблиці 1, працівникам, що будуть надавати Послуги в цих приміщеннях, необхідно буде вдягнути засоби індивідуального захисти (одноразові лабораторні комбінезони, бахіли та  шапочки).

7. Учасник в складі своєї пропозиції повинен надати таблицю відповідності технічним вимогам за Формою 1.

Форма 1

Таблиця відповідності технічним вимогам

| № з/п | № каб. | Найменування послуг Замовника | Характеристики надані Замовником | Характеристики надані Учасником | опис послуг | кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |