Назва закупівлі: Міжмережевий екран та мережеве сховище Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 32420000-3: Мережеве обладнання Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 164 550,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 10 жовтня 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-10-013332-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :

| № | Назва предмету закупівлі | Опис предмету закупівлі | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Міжмережевий екран FortiGate 50G-DSL в комплекті з ліцензіею FC-10-F50GD-950-02-12 | Загальні вимоги • Якщо відповідно до функціональності пристроїв/систем або згідно архітектурного підходу реалізація технічних вимог потребує додаткових пристроїв/систем (кластеризації) або ліцензій, то все це має бути закладено в комплект поставки з урахуванням вимог до строку та функціональності технічної підтримки • Всі необхідні ліцензії для забезпечення зазначеного в цих вимогах функціоналу та кількісних показників продуктивності мають бути у комплекті запропонованого рішення • На обладнання не має бути анонсів end-of-sale та end-of life (EOS/EOL) від виробника • NGFW повинен мати чинні експертні висновки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на відповідність вимогам законодавства в галузі захисту інформації або проходити відповідну державну експертизу на момент подання Учасником пропозиції конкурсних торгів Архітектура та форм-фактор • NGFW повинні являти собою програмно-апаратний комплекс (ПАК), для встановлення на поличку в стандартну монтажну шафу 19", висота не більше ніж 1 RU • 1 блок живлення (100-240V AC, 50-60 Hz) • Якщо таких пристроїв, для виконання вимог ТЗ, повинно бути декілька (кластеризація, додаткові модулі безпеки, маршрутизатори, тощо) вони усі мають бути у комплекті поставки рішення Мережеві інтерфейси • Не менше ніж 5х GE RJ45 • Не менше ніж 1х DSL RJ11 Port • Не менше ніж 1х USB Port • Консольний порт 1x RJ45 Продуктивність сервісів безпеки • Пропускна здатність сервісу Stateful Firewall (на пакетах розміром 1518 байт, UDP): не менше ніж 5 Гбіт/c • Кількість одночасних TCP-сесій: не менше ніж 720 000 • Кількість нових TCP-сесій/секунду: не менше ніж 85 000 • Пропускна здатність на середніх пакетах розміром 450 байт або Enterprise Testing Conditions / Enterprise traffic mix (FW+App Control+IPS+Malware Protection): не менше ніж 1 Гбіт/c • Пропускна здатність під час інспекції SSL/TLS трафіку з використанням IPS: не менше ніж 1,3 Гбіт/c Продуктивність VPN - • Пропускна здатність IPSec VPN: не менше ніж 4,5 Гбіт/c • Кількість одночасних клієнт-шлюз IPSec VPN підключень: не менше ніж 250 • Кількість одночасних шлюз-шлюз IPSec VPN підключень: не менше ніж 200 Віртуалізація • Віртуальні FW (Virtual Systems/Security contexts/Virtual Domains): не менше ніж 10 Висока доступність (high availability) • Active-Active • Active-Standby L2 функціонал та мережеві служби • Агрегація портів (802.3ad) • VLAN (802.1Q та Trunking) • Вбудований DHCP, NTP, DNS-сервера NAT • Cтатичний NAT • Динамічний NAT • PAT Multicast • Sparse та dense режим • Підтримка PIM Сервіси безпеки • Stateful Firewall • Ідентифікація та контроль застосувань (AC/AVC) • Захист від загроз на основі сигнатурного аналізу (IPS) • Захист від malware (Antivirus/AMP) • Web, DNS та Video-фільтрація • Iнспектування/сканування SSL/TLS трафіку на загрози • Захист від невідомих загроз (0-day) • Запобігання витоку даних (DLP) • Захист від DOS-атак • IPSec VPN Stateful Firewall • Режими роботи:  NAT/маршрутизатор  прозорий режим (міст) • Підтримка VoIP трафіку: глибока інспекція та захист від атак на протокол SIP Ідентифікація та контроль застосувань (AC/ AVC) • Інспектування та застосування дій до мережевого трафіку на основі сигнатурного аналізу та певної категорії додатків (application control/application visibility control) • Конфігурація відповідних до користувацького оточення AC/AVC-сенсорів з необхідним набором сигнатур • Конфігурація виключень у діях з певними додатками (exemption/override) • Створення користувацьких сигнатур додатків Захист від загроз на основі сигнатурного аналізу (IPS) • Інспектування та застосування дій до мережевого трафіку на основі сигнатурного аналізу та виявлення відомих атак (intrusion prevention system) • Конфігурація відповідних до користувацького оточення IPS-сенсорів з необхідним набором сигнатур • Конфігурація виключень у діях з певними сигнатурами (exemption/override) Сервіс рейтингу безпеки (Attack Surface Security) (за умови додаткового ліцензування) • визначення потенційних вразливостей, надає найкращі практики, які можна використати для підвищення безпеки та продуктивності вашої мережі Захист від malware (Antivirus/AMP) • Anti-Virus / Anti-malware захист • Виявлення та блокування небажаних програми або файлів (grayware) • Виявлення та блокування файлів на основі налаштованих порогових значень їх розміру для різних протоколів • Захист від зловмисних програм для мобільних пристроїв Web та DNS-фільтрація • Інспектування URL-запитів та можливість блокування їх на основі відношення до певної категорії (Web-фильтрація) • Інспектування запитів DNS та можливість блокування їх на основі відношення до певної категорії (DNS-фільтрація) • Інспектування Video контенту Youtube та можливість блокування його на основі відношення до певної категорії або каналу (Video-фільтрація) • Виявлення та блокування доступу до Botnet мереж • Блокування певних небезпечних елементів web-сайтів (Java Applet, ActiveX scripts, тощо) • Статичні blacklists та whitelists SSL/TLS-інспекція • Перехоплення, розшифрування та інспекція HTTPS, IMAPS, POP3S, SMTPS, FTPS-сесій • Конфігурація виключень з SSL/TLS-інспекції певних IP-адрес, URL, тощо (exemption/override) • Інспектування SSL/TLS-сертифікату на відповідність певному web-ресурсу до якого здійснюється підключення та строку дійсності (SSL/TLS сertificate іnspection) • Повноцінне інспектування контенту зашифрованих сесій (full SSL/TLS іnspection) • Інспектування SSL/TLS-трафіка має включати наступні інспекції: IPS, AC/AVC, AV/AMP, Web-фильтрацію, DLP Захист від невідомих загроз (0-day) • Відправка файлів з користувацького трафіку на аналіз у cloud sandbox для виявлення невідомих загроз класу "0-day" • Ліцензування має дозволяти аналізувати у cloud sandbox не менше ніж 7200 файлів на день (24 години) Запобігання витоку даних (Data Loss Prevention) • Запобігання витоку конфіденційних даних шляхом перевірки трафіку (за назвою файлів, типом файлів, розміром файлів, регулярними виразами) • Запобігання витоку конфіденційних даних шляхов перевірки трафіка за допомогою бази даних заздалегідь визначеної інформації такої як: тип даних, словники та сенсори (credit card numbers, SIN numbers, тощо) (за умови додаткового ліцензування) • Функціонал DLP має запобігати витоку через наступні протоколи: HTTP-POST, HTTP-GET, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, NNTP Захист від DOS-атак • Можливість розпізнавання та блокування DoS атак:  TCP Syn flood  TCP/UDP/SCTP port scan  ICMP sweep  TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding IPSec VPN, SSL VPN • Алгоритми шифрування: 3DES, AES128, AES192, AES256 • Алгоритми хешування: MD5, SHA256, SHA384, SHA512 • Diffie-Hellman Group: 5, 14, 19, 27, 32 • Підтримка Hub & Spoke топології, Spoke & Spoke (mesh) топології • Агрегація IPSec тунелів • DMVPN/ADVPN або аналог QoS • Traffic Shaping • Traffic Policing Маршрутизації та SD-WAN • Статична маршрутизація та маршрутизація по політиках • Динамічні протоколи маршрутизації: RIP v1/v2, OSPF v2/v3, IS-IS, BGP4 • Формування логічного SD-WAN інтерфейсу шляхом об’єднання фізичних та логічних інтерфейсів з різнотипними підключеннями (MPLS, broadband Internet, LTE, тощо) • Оцінка якості каналів зв'язку SD-WAN шляхом відправлення пакетів чи запитів до певних вузлів у мережі • Контроль характеристики каналів зв'язку в режимі реального часу (packet loss, jitter, latancy) та іх графічне відображення (gui real-time monitor) • Визначення SLA для користувацьких додатків (applications) з використанням характеристик каналів зв'язку (packet loss, jitter, latancy) • Визначення різнопланових стратегій вибору каналів зв'язку для маршрутизації трафіку додатків та сервісів виходячи з критеріїв відповідності SLA, кращих значень характеристик каналів зв'язку, тощо • Визначення правил маршрутизації трафіку додатків та сервісів через канали SD-WAN з урахуванням стратегій та SLA • Автоматичне балансування навантаження, переключення і резервування каналів зв’язку для користувацьких додатків та сервісів при зміні храктеристик мережевих з’єднань (loss, jitter, latancy) в реальному часі • Динамічно виправляти втрати пакетів або відновлювати пакети з помилками викликані несприятливими умовами WAN-каналів під час роботи через VPN (Forward Error Correction) • Балансування пакетів однієї сесії через два IPSec VPN тунеля на основі "per packet" балансування Автентифікація, авторизація та облік (AAA) • Локальна база даних користувачів • Підтримка протоколів LDAP, RADIUS, TACACS+ • Підтримка 2-факторної автентифікації (two-factor authentication) • Single Sign-On: інтеграція с Windows AD • PKI та сертифікати: X.509, SCEP support, створення Certificate Signing Request (CSR), автоматичне поновлення сертифікатів до закінчення терміну дії, підтримка OCSP Керування, звітність, інтеграція • Графічний веб-інтерфейс (Web GUI) • Інтерфейс командного рядка (CLI) • Підтримка централізованої системи керування • Ролевий доступ адміністраторів (RBAC) • Підтримка REST API • Централізоване ведення журналів та звітності (logging and reporting) • Функціонал запису пакетів з мережевих інтерфейсів для подальшого їх аналізу (packet capture) • Функціонал резервного копіювання та відновлення файлів конфігурації • SNMP v1, v2, v3 • sFlow v5, Netflow v9, syslog • Підтримка інтеграції з системами типу SIEM Технічна сервісна підтримка • Обладнання повинно забезпечуватись технічною сервісною підтримкою строком не менше ніж 12 місяців • Постійний доступ до центру технічної підтримки виробника через сайт, електронною поштою або за телефоном 24*7 • Постійний авторизований доступ до сайту виробника 24*7 • Отримання актуальних репутаційних баз, сигнатур захисту веб-додатків та всіх необхідних оновлень для сервісів безпеки • Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій виробника • Можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24*7*365, доставку і заміну запасних частин у режимі Next Business Day в м. Київ (обладнання для заміни доставляється наступного дня після підтвердження заміни сервісом підтримки виробника) | 1 |
| 1.2 | Мережеве сховище NAS Synology DS923+ в комплекті з пам’ятью (D4ES02-4G) та дисками WD Red Plus 8TB (WD80EFPX) | Загальні вимоги • Якщо відповідно до функціональності пристроїв/систем або згідно архітектурного підходу реалізація технічних вимог потребує додаткових пристроїв/систем (кластеризації) або ліцензій, то все це має бути закладено в комплект поставки з урахуванням вимог до строку та функціональності технічної підтримки • Всі необхідні ліцензії для забезпечення зазначеного в цих вимогах функціоналу та кількісних показників продуктивності мають бути у комплекті запропонованого рішення • На обладнання не має бути анонсів end-of-sale та end-of life (EOS/EOL) від виробника Мережеве сховище NAS Архітектура та форм-фактор • компактне настільне виконання Процесор • не гирше AMD Ryzen R1600, двоядерний, 4 потоки. Оперативна пам’ять • не меньше 4 ГБ DDR4 ECC SODIMM (розширюється до 32 ГБ). Підтримка накопичувачів • не меньше 4 x 3.5" або 2.5" SATA HDD/SSD, 2 x M.2 NVMe SSD для кешування або додаткового сховища. Мережеві інтерфейси • не меньше 2 x 1GbE RJ-45 порти (підтримка агрегації каналів), опціонально 10GbE. Розширення • Підтримка до 9 накопичувачів з використанням DX517. Продуктивність • не гірше 625/559 МБ/с послідовного читання/запису. Розміри • не більше 166 x 199 x 223 мм. Гарантія та сервіс • не меньше 3 роки стандартної гарантії з можливістю розширення до 5 років Додатковий модуль пам’яти – 1 шт Тип пам’яті • не гірше DDR4 ECC Unbuffered SODIMM. Ємність • не менше 4 ГБ. Частота • не нижче 2666 МГц. CAS Latency (CL) • не більше 22 Напруга живлення • не більше 1.2 В Сумісність • не гірше Synology DS923+, DS723+, RS822RP+, RS822+, DS2422 Встановленні накопичувачі – 4 шт. Тип накопичувача • для мережевих сховищ (NAS) Ємність • не меньше 8 ТБ. Форм-фактор • не більше 3.5". Інтерфейс • не гірше SATA 6 Гб/с. Швидкість обертання • дорівнює 5640 об/хв Кеш-пам’ять • не меньше 256 МБ. Продуктивність • Внутрішня швидкість передачі даних не меньше 215 МБ/с. Робоче навантаження • не меньше 180 ТБ/рік. MTBF: • не меньше 1 млн годин. Технологія запису • не гірше CMR (Conventional Magnetic Recording) | 1 |

В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент". Еквівалентом буде вважатися продукція, яка за технічними та якісними характеристиками буде мати не гірші показники, або перевищувати характеристики, зазначені у таблиці розділу 1 Додатку № 4 до тендерної документації.

2. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути новим, таким, що не був у вживанні, та умови його зберігання не були порушені.

2. Рік виготовлення товару - не раніше 2023 року.

3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

4. Товар повинен бути офіційно ввезеним на територію України та мати дійсні гарантійні зобов’язання виробника.

5. Товар не може бути виробництва Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

3. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника вимогам замовника до технічних, якісних, кількісних та інших вимог до предмета закупівлі, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1) довідку, складену в довільній формі, в якій обов’язково необхідно вказати інформацію про марку, модель (тип) обладнання, склад міжмережевого екрану та мережевого сховища та технічний опис предмета закупівлі, із зазначенням конкретних технічних характеристик товару, що пропонується учасником для постачання за договором про закупівлю, у відповідності до вимог, визначених у додатку № 4 до тендерної документації;

5) Учасник має право запропонувати еквівалент товару з технічними характеристикам, не гіршими за наведені у таблиці розділу 1 додатку № 4 до тендерної документації. У разі, якщо учасник торгів запропоновує еквівалент товару, він обов’язково додатково повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції опис товару, щодо відповідності технічним характеристикам, вказаним у таблиці розділу 1 додатку № 4 до тендерної документації, з обов'язковим відображенням порівняльних характеристик стосовно кожної характеристики. Всі технічні характеристики запропонованого учасником товару повинні бути не гірші, ніж зазначені замовником у додатку № 4 до тендерної документації.

6) Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації власними силами та власними коштами. Учасник за власний рахунок здійснює навантаження товару, доставку до місця поставки товару замовнику, розвантаження товару замовнику. Про визначені у цьому пункті умови поставки учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

7) В якості сервісного центру, для забезпечення учасником гарантійного обслуговування товару, може бути: сервісний (сервісні) центр (центри) учасника, або структурний (структурні) / відокремлений (відокремлені) підрозділ (підрозділи) учасника (у такому разі необхідно надати документальне підтвердження про це), або сервісний (сервісні) центри (центри) виробника товару чи авторизований (авторизовані) сервісний (сервісні) центри виробника (виробників) товарів. З метою підтвердження цієї інформації учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окрему довідку, складену в довільній формі, яка підтверджує наявність такого (таких) сервісного (сервісних) центру (центрів), із зазначенням його (їх) адреси (адрес), номеру (номерів) контактного телефону, графіку роботи.

8) Додатково для підтвердження якості товару, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати наступні документи:

- скановані оригінали, або скановані копії декларацій про відповідність міжмережевого екрану, мережевого сховища вимогам відповідних технічних регламентів: Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (затверджено постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (затверджено постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077).

- документ/копію документу від виробника товару/офіційного дистриб‘ютора (постачальника офіційної продукції) міжмережевого екрану, мережевого сховища в Україні (сертифікат/авторизаційний лист/ інший документ) про надання учаснику процедури закупівлі відповідного статусу (дилер/партнер/інший статус), та/або про наявність договірних відношень, який повинен містити інформацію про підтвердження зобов’язань здійснення підтримки виробником/ наявність гарантійних зобов’язань виробника на товар, що пропонується, із зазначенням номеру цієї закупівлі у системі Prozorro та найменування учасника.

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).